### گزارش کارآموزی

### خدمات رایانه‌ای رضوان

### نام استاد :

### مهندس …

### نام کارآموز :

### ……

### انواع فعالیت های انجام شده در خدمات رایانه ای رضوان عبارتند از:

### 1- تعمیروفروش انواع سیستم های سخت افزاری

### 2- اجرای شبکه داخلی برای شرکت ها

### 3- ارتقاء وتعویض انواع سیستم های کامپیوتری

### 4- نصب انواع ویندوز و پارتیشن بندی سیستم

### 5- تایپ سریع انواع پایان نامه ها وپروژه ها

### 6- طراحی وب سایت وانواع صفحات گرافیکی

### 7- بازیابی اطلاعات از دست رفته

### 8- بکاپ گیری وپشتیان گیری از ویندوز

### 9- ویروس کشی کامپیوتر

### بخش اول – فعالیت در زمینه سخت افزار

### اسمبل و ارتقاء سیستم

### بخش اول – اسمبل و ارتقاء سیستم  :

### آشنایی با قطعات  :

### اول- مادر برد   Main Board :

### انتخاب مادربرد ، یکی از تصمیمات مهم در زمان تهیه و یا ارتقاء یک کامپیوتر است .انتخاب فوق ، علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد فعلی سیستم ، بیانگر انعطاف سیستم در زمان ارتقاء نیز می باشد . قابلیت های فعلی یک کامپیوتر و پتانسیل های ارتقاء آن در آینده ، جملگی به نوع مادربرد انتخابی بستگی خواهد داشت . امروزه بر روی مادربردها ، پورت های پیشرفته ای نظیر(Fireware)IEEE 1394و یا USB 2.0 و حتی کارت های ( تراشه ) صدای شش کاناله و کنترل های RAID وجود داشته که می توان از آنان در زمان ارتقاء سیستم و بدون نیاز به نصب امکانات جانبی دیگر ، استفاده بعمل آورد.

### جایگاه مادربرد

### مادربرد ، پردازنده و حافظه سه عنصرحیاتی در کامپیوتر بوده که در زمان انتخاب

### مادربرد، سرنوشت پردازنده و حافظه نیز بنوعی رقم خواهد خورد.انتخاب مناسب یک مادربرد از جمله تصمیمات مهمی است که دامنه آن گریبانگیر تجهیزات سخت افزاری دیگر نیز خواهد شد. انتخاب یک مادربرد قدیمی و از رده خارج می تواند زمینه بروز مسائل متعددی در ارتباط با ارتقاء و افزایش توان عملیاتی کامپیوتر در آینده را بدنبال داشته باشد . فراموش نکنیم ما کامپیوتر را نه بخاطر خود بلکه بخاطر اجرای برنامه ها تهیه می نمائیم

### پردازنده – Cpu :

### ريزپردازنده که CPU هم ناميده می گردد، پتانسيل های اساسی برای انجام محاسبات و عمليات مورد نظر در يک کامپيوتر را فراهم  می نمايد. ريزپردازنده  از لحاظ فيزيکی  يک تراشه است . اولين ريزپردازنده در سال 1971 و با نام Intel 4004  معرفی گرديد. ريزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفا" قادر به انجام عمليات جمع و تفريق  چهار بيتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده از صرفا" يک تراشه بود.قبل از آن مهندسين و طراحان کامپيوتر از چندين تراشه و يا عصر برای توليد کامپيوتر استفاده می کردند.

### اولين ريزپردازنده ای که بر روی يک کامپيوتر خانگی نصب  گرديد ، 8080 بود. پردازنده فوق هشت بيتی و بر روی يک تراشه قرار داشت . اين ريزپردازنده در سال 1974 به بازار عرضه گرديد.اولين پردازنده ای که باعث تحولات اساسی در دنيای کامپيوتر شد ، 8088 بود. ريزپردازنده فوق در سال 1979 توسط شرکت IBM طراحی و اولين نمونه آن در سال 1982 عرضه گرديد. وضعيت توليد ريزپردازنده توسط شرکت های توليد کننده بسرعت رشد و از مدل  8088 به 80286 ، 80386  ، 80486 ، پنتيوم ، پنتيوم II ، پنتيوم III و پنتيوم 4  رسيده است . تمام پردازنده های فوق توسط شرکت اينتل و ساير شرکت های  ذيربط طراحی و عرضه شده است . پردازنده های پنتيوم 4 در مقايسه با پردازنده 8088 عمليات مربوطه را با سرعتی به ميزان 5000 بار سريعتر انجام می دهد! جدول زير ويژگی هر يک از پردازنده های فوق بهمراه تفاوت های موجود  را نشان می دهد.

### بمنظورآشنائی با  نحوه عملکرد پردازنده لازم است، نگاهی به درون يک ريزپردازنده داشته و با منطق نحوه انجام عمليات  بيشتر آشنا شويم. يک ريزپردازنده مجموعه ای از دستورالعمل ها را  اجراء می کند. دستورالعمل های فوق ماهيت و نوع عمليات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد. با توجه به نوع دستورالعمل ها ، يک ريزپردازنده سه عمليات اساسی را انجام خواهد داد :

### 1 -  يک ريزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عمليات محاسباتی نظير: جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم است. پردازنده های جديد دارای پردازنده های اختصاصی برای انجام عمليات مربوط به اعداد اعشاری می باشند.

### 1 -  يک ريزپردازنده قادر به انتقال داده از يک محل حافظه به محل ديگر است

### 2-  يک ريزپردازنده قادر به اتخاذ تصميم ( تصميم گيری ) و پرش به يک محل ديگر برای اجرای دستورالعمل های مربوطه بر اساس تصميم اتخاذ شده است .

### دوم – آشنایی با قطعات  :

### کیس – Case :

### جعبه اي كه حاوي قطعات اصلي رايانه است .

### كيس هاي كامپيوتر در دو نوع كيس خوابيده (كه desktop Case ناميده مي شود) و كيس ايستاده كه tower ناميده مي شود، در دسترس شما مي باشد. كيس هاي ايستاده عموماً در سه نوع mini tower، Miditower و Full tower وجود دارند.استفاده از كيس هاي ايستاده امروزه عموميت بيشتري پيدا كرده است.

### پاور – Power PC :

### حداقل 30 درصد اشکالات و عیوب قطعات سخت افزاری، به نوعی مربوط به انتخاب و نصب پاورهای غیر استاندارد و یا عدم تناسب پاور با سخت افزار مربوطه می باشد. جالب است که اکثر افراد حاضرند با پرداخت هزینه های گزاف، نسبت به خرید و یا ارتقای پردازنده و کارت گرافیک خود اقدام نمایند. درحالی که عدم توجه به تناسب پاور با سخت افزار مربوطه که عموما هزینه آن 30 درصد قیمت یک پردازنده روز و یا یک کارت گرافیک جدید در بازار می باشد، می تواند در بهترین شرایط ، کارآیی و سرعت عمل سیستم ایشان را با اختلال مواجه سازد و در شرایط حاد تر، موجب آسیب این قطعات گردد.

### با توجه به مقدمه مختصر فوق، لازم است که در هنگام خرید پاور به موارد ذیل توجه بیشتری داشته باشیم؛

### 1- تناسب ویرایش پاور با توجه سخت افزار به کار برده شده ؛ یکی از مهمترین پارامترهای پاور ، حتی قبل از در نظر گرفتن توان آن ، ویرایش پاور می باشد.جهت سیستمهای امروزی استفاده از پاورهای ویرایش ATX 12V V2.0, 2.01, 2.2, 2.3 الزامی می باشد. قابلیت اصلی اینگونه پاورها در افزایش قدرت شاخه 12 ولت آنها می باشد و در اینگونه ویرایش ها، خروجی 12 ولت را در حداقل 2 لاین مجزا (متناسب با توان خروجی) ارائه می نمایند. مهمترین دلایل این مسئله ،عدم آسیب مسیر عبوری ولتاژ با شدت جریان بالاتر از 18 آمپر و همچنین عدم تاثیر گذاری نویز ایجاد شده از طرف الکتروموتورهای تغذیه شونده از شاخه اول ولتاژ 12 بر روی شاخه دوم ولتاژ 12 و قطعات مصرف کننده آن می باشد. همچنین توصیه می شود جهت سیستمهای حرفه ای جدید ، از پاورهای تحت استاندارد EPS ، که قابلیت های ویژه ای دارند، استفاده گردد.

### 2- انتخاب پاور ، می بایست آخرین انتخاب سخت افزاری ما باشد (جهت تناسب توان آن با سایر قطعات سخت افزاری) ؛ عموما این سوال برای ما پیش آمده که سیستم انتخابی ما چقدر مصرف می کند. قبل از پاسخ به این سوال، یک اصل را همیشه در نظر داشته باشید و آن این است که پاور به عنوان قلب سیستم شما ، می بایست آخرین انتخاب سخت افزاری شما (جهت تناسب توان و قدرت این قلب با سایر اجزای مصرف کننده اش ) باشد . چرا که نوع قطعات انتخابی شما ، موید میزان مصرف ایشان از پاور خواهد بود. عموم سخت افزارهای امروزی ، به پاورهایی با توان حقیقی حداقل 400 وات نیاز دارند و در مورد سخت افزارهای حرفه ای این رقم به صورت تصاعدی افزایش می یابد. متاسفانه گاها در بازار مشاهده می شود که مصرف کننده ابتدا نسبت به تهیه پاور خود اقدام می نماید و سپس به دنبال تهیه سایر قطعات سخت افزاری می رود. در حالی که ممکن است سیستم مورد نظر ایشان، نیاز به پاوری با شرایط خاص خود داشته باشد و پاور خریداری شده در ابتدای امر، جوابگوی کار و نیاز سیستم ایشان نباشد. پس بهتر است پس از تهیه سایر قطعات سخت افزاری ، نسبت به تخمین میزان مصرف کلی سیستم خود ، بررسی نماییم و توان پاور را متناسب با آن در نظر بگیریم.همچنین با توجه به تنوع شکل ظاهری و کاربرد هر یک از کانکتورهای خروجی پاور، بهتر است قبل از خرید پاور نسبت به تناسب و هماهنگی تعداد و نوع کانکتورهای مورد نیاز سیستم خود با پاور مورد نظرمان، اطمینان حاصل نماییم. نکته: مطابق استاندارد، عمر مفید و شرایط کارکرد پاورها، تحت 80 درصد لود آنها محاسبه و اعلام می گردد. از این رو اغلب تولیدکنندگان مطرح و کارشناسان جهانی تاکید می کنند که توان پاور منتخب شما ، بهتر است حداقل 20 تا 30 درصد بالاتر از حداکثر توان مصرفی سیستم شما باشد.

### 3- توجه به توان واقعی پاور الزامی می باشد ؛ متاسفانه بعضی از شرکتهای ایرانی عرضه کننده یا واردکننده ، پاور 200 تا 350 واتی خود را با درج اعداد و ارقام نجومی بر روی لیبل های خود (500 تا 1000 وات) به بازار داخلی عرضه می نمایند و تقریبا هیچ مرجع رسمی، ( به دلیل مشکلات حاشیه ای اش ) قادر و یا مایل به پیگیری این موضوع نمی باشد . Peak صرفا یک کلمه کاملا بازاری می باشد که البته توجیه فنی هم دارد . مثلا عموم پاورها تا لحظه ای که Over Power Protection (اگر پروتکشن داشته باشند!!) آنها فعال شود قادرند حدود30 تا70 درصد بالاترازحدتوان واقعی خود را تحمل کنند. آن هم در مدت زمانی محدود و کمتر از یک دقیقه! ولی این توان پیک ، اصلا و ابدا نباید برای مصرف کننده ملاک انتخاب باشد. خصوصیات و شرایط کارکرد یک پاور در محدوده توان واقعی اش، کاملا با شرایط قرار گرفتن آن در محدوده توان پیک، متفاوت است. به هم ریختگی کلیه تایمینگ ها، کاهش سرعت عکس العمل پروتکشن ها، افزایش تصاعدی نویز و ریپل، عدم دقت در کنترل خروجی ها و نوسان شدید ولتاژ خروجی و ... از مختصر شرایط به وجود آمده برای پاور در محدوده توان پیک می باشد.

### 4- اهمیت راندمان در صرفه جویی مصرف انرژی ؛ توجه به راندمان پاور می تواند شما را از پرداخت هزینه اضافی جهت انرژی اتلاف شده ، نجات دهد.

### 6- نوع فن به کاربرده شده ؛

### 7- عمر مفید پاور یا MTBF ؛ همانطور که می دانید ، برای هر وسیله الکترونیکی ، میانگین ساعت کارکرد در شرایط استاندارد در نظر گرفته می شود. در مورد پاور، نیز این قضیه بنابر طراحی و کیفیت قطعات داخلی آنها، مابین 20000 تا 200000 ساعت تخمین زده می شود.

### 8- گارانتی معتبر ؛ اغلب افراد در هنگام خرید هر نوع کالایی ، به دلیل اشتیاق اولیه خرید، به مقوله گارانتی و نوع خدمات ارائه شده از سوی ارائه کننده کالا، توجهی ندارند. ولی پس از گذشت مدت زمانی و برخورد با اولین اشکال در کالای خریداری شده، تازه به اهمیت گارانتی آن پی می برند. هر وسیله اکترونیکی ، مکانیکی و ... می تواند در طی پروسه مواد اولیه، تولید، کنترل کیفیت، بسته بندی، عرضه و حمل ونقل دچار آسیب فنی و یا فیزیکی گردد. متاسفانه مقوله گارانتی در ایران ، به درستی تعریف و اجرا نمی شود .

### سوم – آشنایی با قطعات  :

### هارد – Hard Disk  :

### بر روی هر کامپيوتر حداقل يک هارد ديسک وجود دارد.برخی از سيستم ها ممکن است دارای بيش از يک هارد ديسک باشند. هارد ديسک يک محيط ذخيره سازی دائم برای اطلاعات را فراهم می نمايد . اطلاعات ديجتال در کامييوتر می بايست بگونه ای  تبديل گردند که بتوان آنها را بصورت دائم بر روی هارد ديسک مغناطيسی  ذخيره کرد.

### مبانی هارد ديسک

### هارد ديسک در سال 1950 اختراع گرديد. هارد ديسک های اوليه شامل ديسک های بزرگ با قطر 20 اينچ   ( 50/8 سانتيمتر) بوده و توان ذخيره سازی چندين مگابايت بيشتر را نداشتند. به اين نوع ديسک ها در ابتدا " ديسک ثابت "  می گفتند.

### چهارم – آشنایی با قطعات  :

### کارت گرافیک – Graphic Adaptor  :

### یک قطعه سخت افزاری که اطلاعات پردازنده را برای نمایش در مانیتور آماده می‌کند هر چقدر قدرت این قطعه و حافظه آن بیشتر باشد تصویر بهتر مشاهده می‌شود کارت گرافیکی می‌تواند علاوه بر خروجی به صفحه نمایش خروجی دیگری برای تلویزیون داشته همچنین دارای ورودی برای ویدئو باشد. کارت گرافیک از چند قسمت اصلی زیر تشکیل شده: برد اصلی پردازنده GPU حافظه Memory و ... chipsetهای حافظه و پردازنده روی برد اصلی تعبیه شده‌اند. برد اصلی کارت گرافیک به وسیله یک درگاه به برد اصلی رایانه متصل می‌گردد.

### برای اینکه بتوان در صفحه نمایش رایانه ، تصویرهای مربوط به داده‌ها و اطلاعات را مشاهده نمود باید ارتباطی بین مادربرد و نمایشگر برقرار شود ، به همین دلیل کارت گرافیکی در یکی از شکاف‌های توسعه مادربرد قرار می‌گیرد و یا یک کابل به مادربرد وصل می‌شود و نمایش اطلاعات بر روی صفحه را کنترل می‌کند. کارت گرافیکی در رایانه دارای جایگاه خاصی است. در بیشتر رایانه‌ها ، کارت گرافیکی اطلاعات دیجیتال را برای نمایش توسط نمایشگر به اطلاعات آنالوگ تبدیل می‌نمایند. در واقع نقاط تشکیل دهنده تصویر بر روی نمایشگر پیکسل نام دارند. هر پیکسل یک رنگ را نمایش می‌دهد. در نمایشگرهای مکینتاش هر پیکسل دارای دو رنگ است (سفید و سیاه). در بعضی نمایشگر‌های امروزی هر پیکسل دارای ۲۵۶ رنگ است. در بیشتر صفحات نمایشگر ، پیکسل‌ها به صورت تمام رنگ (True Color) هستند و دارای ۱۶/۸ میلیون حالت مختلفند. کارت گرافیکی یک برد مدار چاپی به همراه حافظه و یک پردازنده اختصاصی است. پردازنده محاسبات مورد نیاز گرافیکی را انجام می‌دهد. (واحد پردازش گرافیکی) کارت‌های گرافیکی با نامهای زیر شناخته می‌شوند: کارت ویدیویی،کنترل گر گرافیکی یا ویدیویی، آداپتور گرافیکی یا ویدیویی، شتاب دهنده گرافیکی یا ویدیویی. کارت گرافیکی از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود: حافظه:یکی از مهمترین اجزای کارت گرافیکی است.حافظه رنگ مربوط به هر پیکسل را نگهداری می‌کند. در ساده ترین حالت (دو پیکسل سیاه و سفید) به یک بیت برای ذخیره سازی رنگ هر پیکسل نیاز می‌باشد. با توجه به اینکه هر بایت شامل هشت بیت است ، نیاز به هشتاد بایت برای ذخیره سازی رنگ مربوط به پیکسل‌های موجود در یک سطر در روی صفحه نمایشگر و ۳۸۴۰۰ بایت حافظه به منظور نگهداری تمام پیکسل‌های قابل مشاهده بر روی نمایشگر خواهد بود. اینترفیس رایانه: اینتر فیس با اتصال کارت گرافیکی به گذرگاه مربوطه بر روی برد اصلی ، محتویات حافظه را تغییر می‌دهد. در این حالت رایانه سیگنال‌ها را از طریق گذرگاه برای تغییر محتویات حافظه ارسال می‌کند.

### پردازنده گرافیکی: همانطور که از نام آن پیداست مغز کارت گرافیک می‌باشد و می‌تواند در سه حالت پیکربندی کارت گرافیکی را انجام دهد. استانداردهای کارت گرافیک اولین کارت گرافیک در سال ۱۹۸۱ توسط شرکت IBM به بازار عرضه گردید. این نوع کارت به صورت تک رنگ و با نام اختصاری MDAS ارائه گردید. رنگ نوشته در این حالت سفید یا سبز و زمینه سیاه بود. صفحات نمایشگری که از این کارت‌ها استفاده می‌کردند ، متنی بودند. سپس کارت‌های چهار رنگ HGC در بازار عرضه گردیدند. بعد از آن کارت‌های هشت رنگ CGA و کارت‌های شانزده رنگ EGA تولید شدند. شرکت IBM در سال ۱۹۷۸ کارت VGA را تولید کرد. این نوع کارت‌ها ۲۵۶ رنگ را نشان می‌دادند و وضوح آنها ۴۰۰* ۷۲۰ بود. سپس کارت‌های SVGA عرضه شدند. این نوع کارت ۱۶/۸ میلیون رنگ با وضوح ۱۰۲۴* ۱۲۸۰ بود. هر چه تعداد رنگ و وضوح تصویر افزایش یابد کارت گرافیک بهتر خواهد بود. کارت‌های گرافیکی به راحتی به سیستم متصل می‌شوند. کارت‌های جدید از طریق پورت AGP و کارت‌های قدیمی از طریق اسلات‌های ISA و یا PCI بر سیستم متصل می‌شدند.

### پنجم – آموزش اسمبل کردن :

### پیشنیازهای اسمبل کردن :

### قبل از اینکه شروع به نصب اجزا در داخل کیس کنیم، ما احتیاج به آشنا شدن با تعدادی احتیاطات پایه ای در رابطه با استفاده از تجهیزات داریم.

### چیپ ها- پین ها و اتصالات روی قسمتهای مختلف کامپیوتر، ظریف و حساس هستند و بد به کاربردن آنها می تواند نتایج تاسف باری داشته باشد. همیشه باید سعی کنیم که کارتها و سایر بردها را با گرفتن از لبه هایشان جابجا کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. نباید اتصالات فلزی طلارنگ روی چیپ های حافظه و کارتها لمس شوند، زیرا مایعات استخراج شده از انگشتها مشکل ساز هستند و همیشه قبل از کار بر روی  PC، حتما باید آنرا از برق کشید.

### ششم  – آموزش اسمبل کردن :

### سوار کردن قطعات  :

### نصب  CPU بر روی مادربرد :

### اگر از یک  cpuی سوکت دار استفاده می شود: باید  cpu را از لبه ها یش در دست بگیریم و به گوشه های ردیف پین های آن نگاه کنیم، یک یا دو تا از گوشه ها باید پینهای کمتری از بقیه داشته باشند. سپس به سوکت روی مادربورد نگاه می کنیم و گوشه هایی که مشابه با گوشه های تک  cpu است را شناسایی می کنیم. سپس بازوی کوچک را بلند کرده و به نزدیک سوکت مادربورد برده و به ملایمت و آرامی، با هم خط کردن گوشه های مناسب و مقتضی، cpu را در سوکت قرار میدهیم. در هنگام داخل کردن  cpu از فشار استفاده نمی کنیم. Cpu باید به درستی در جای خود بلغزد و قرار گیرد. اگر این گونه نشد، اطمینان پیدا می کنیم که بازوی آزاد سازی سوکت کاملا بلند شده باشد و گوشه های تک  cpu با گوشه های مربوطه در سوکت تطابق داشته باشند. سپس بازو را به پایین فشار داده و مطمئن می شویم که آن را به جای درست خود چفت می کنیم.

### سپس کولر  cpu را اضافه می نماییم. برخی از کولرهای  cpu، نوارهای گرمایی از قبل تعبیه شده دارند که در جایی قرار دارد که در تماس با  cpu است. اگر کولر از اینگونه بود، هرگونه پوشش محافظ را جدا می کنیم (معمولا نواری از پلاستیک آبی). اگر کولر نوار گرمایی متعلق به خود را نداشت، مقدار کمی از خمیر گرمایی را در وسط  cpu پخش میکنیم ( خمیر گرمایی خیلی موثرتر از نوار گرمایی است، بنابراین اگر کولر نوار داشته باشد ممکن است کار بهتر این باشد که آن را جدا کنیم). کولر  cpu را به سوکت همانطور که در دستورالعملهایش توضیح داده شده مرتبط می سازیم. در مکانیزم بستن کولر ممکن است به مقدار زیادی فشار احتیاج باشد، ولی از فشار دادن کولر به طور شدید به طرف پایین بر روی هسته  cpu اجتناب می کنیم، فشار مستقیم زیاد می تواند هسته های  Athlon را خرد کند. ممکن است بهتر این باشد از یک سری انبردستهای با سرهای برآمده سوزنی برای متصل کردن کولر استفاده کنیم. سرانجام، کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد متصل می سازیم.

### اگر از  cpu اسلاتی استفاده می شود: اگر قبلا کارت  cpu را به درون کارتریج/ کولر وارد نکرده اند این کار را انجام می دهیم. محلهای نصب کارتریج را به سوراخهای مقتضی موجود بر روی مادربورد پیوند می زنیم. کارتریج را به درون اسلات  cpu وارد می کنیم و آن را با محلهای نصب محکم می سازیم. کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد متصل می سازیم.

### نصب حافظه بر روی مادربرد :

### مادربوردها دو یا بیشتر اسلاتهای بلند دارند که معمولا نزدیک  cpu هستند که مشابه پین های اتصالی طلایی بر روی حافظه های  DIMM می باشند. باید توجه کرد که نمی توان انواع گوناگون  RAM را ترکیب و تطبیق ساخت. نباید  DIMM های  PC۱۳۳ و  PC۱۰۰ را با هم به کار برد و نباید حافظه  ECC و  non-ECC را با هم ترکیب ساخت. باید از کتابچه مادربورد کمک گرفت تا انواع حافظه هایی که مادربورد پشتیبانی می کند را مشخص ساخت. اما به هر حال غالبا می توان  DIMM های حافظه ها با سایزهای مختلف را با هم ترکیب ساخت. به عنوان مثال، اگر یک  DIMM ۱۲۸MB PC۱۳۳ NON-ECC و یک  DIMM ۲۵۶MB PC۱۳۳ NON-ECC داشته باشیم احتمالا می توانیم آن دو را با هم به کار گیریم. از کتابچه مادربورد استفاده می کنیم تا ببینیم چگونه  DIMM های سایزهای مختلف را مرتب و بچینیم.

### برای نصب حافظه، اطمینان پیدا می کنیم که مادربورد بر روی سطح صافی قرار دارد و هیچ چیزی زیر آن قرار ندارد. هر سوکت  DIMM یک قلاب ( گیره قفلی) در هر انتهای آن خواهد داشت تا اتصال حافظه را وقتی درون آن قرار دارد مستحکم کند. به گیره های قفلی ضربه سبک و ناگهانی وارد می سازیم تا باز شوند. DIMM ها را یکی یکی وارد می سازیم. شکافهای بر روی لبه  DIMMها را با برآمدگی در سوکت  DIMM مرتب می سازیم. فشار مساوی بر کل محل وارد می سازیم تا با صدای تیک شدیدی به جای خود بیفتد. هنگامیکه  DIMM را به داخل سوکت فشار می دهیم گیره های قفلی باید بسته شوند. قبل از اقدام بیشتر، اطمینان پیدا می کنیم که  DIMM کاملا به جای خود وارد شده است و قفل ها بسته هستند.

### ۴) محکم کردن مادربورد در داخل کیس:

### کاور کیس را بر داشته، در داخل آن باید یک بسته سخت افزار باشد، شامل پیچ های عریض، پیچ های باریک، برجستگی هایی از جنس برنج، واشرهای نایلونی قرمز رنگ و ضمائم دیگر.

### قبل از آنکه مادربورد را نصب کنیم، ابتدا باید کیس را با برداشتن هر گونه چیز قابل جابجایی که ورود را مشکل می سازد آماده سازیم. اگر از یک  tower case استفاده می شود، آن را به کنار می خوابانیم. نگاهی به صفحه فلزی بزرگ در زیر آن می اندازیم. سوراخهایی متعددی خواهد داشت، تعدادی از آنها برای آن است که ما با برجستگیهایی برای پشتیبانی کردن مادربورد خود آنها را پرسازیم. اگر مادربورد خود را از نزدیکی چک کنیم، سوراخهایی با حاشیه نقره ای خواهیم یافت. اغلب آنها با سوراخهای برجسته در داخل کیس منطبق خواهند بود به خاطر روشی که بر اساس آن کیس های  ATX و بردها استاندارد شده اند.

### برجستگیهایی که مادربورد را در فاصله مناسبی از کیس نگه میدارند.

### حداقل  ۶  برجستگی را برای محکم کردن مادربورد خود به کار می گیریم و اطمینان پیدا می کنیم که هر برجسته برنجی که ما نصب می کنیم، با سوراخی در مادربورد انطباق دارد. نباید هر برجستگی که به طور کامل با مادربورد پوشانده می شود ( با سوراخهای آن انطباق ندارد) را نصب کرد، زیرا تماس غیر صحیح بین مادربورد و کیس می تواند باعث سوء عمل و خرابی شود. از یک جفت انبردست، برای پیچ دادن برجستگیهای هر گوشه مادربورد و حداقل دو یا بیشتر برای پشتیبانی از وسط مادربورد یکی نزدیک اسلات  AGP قهوه ای و دیگری در جهت مخالف، استفاده می کنیم. اگر خواستیم می توانیم از تعداد بیشتری استفاده کنیم.

### سپس منطقه برجسته روی مادربورد را آماده می کنیم که پشت کیس می باشد که به سریال  mobo، موازی، ps۲، USB و پورتهای دیگر مربوط می شود. برخی از کیس ها صفحات پانچ شده ای دارند که قسمتی یا همه سوراخهای برجسته را می پوشانند، پانچ آنها را جدا کرده و آنها را دور می ریزیم. برخی از کیس ها یک صفحه برجسته جداگانه دارند که باید آنرا به محکمی به درون محل قبل از وارد کردن مادربورد اضافه کنیم.

### برجستگی کانکتور پشتی باید با سوراخهای داخل صفحه برجسته  ATX فیت شوند.

### مادربورد را به درون کیس وارد می کنیم. مطمئن می شویم که هیچ چیز زیر آن نیفتاده یا نلغزیده است. از لبه هایش آنرا نگه میداریم. باید مواظب باشیم که آنرا به کمک کولر  cpu یا اجزاء برد نگیریم. اگر مواظب نباشیم ممکن است چیزی را بشکنیم. هماهنگ سازی برجستگیها احتیاج به مهارت کمی دارد ولی باید با صبر و حوصله کار کنیم و به چیزی فشار وارد نکنیم. وقتی که مادربورد در جای خود است یک پیچ را ( عریض یا باریک، هر کدام را که برجستگی ها لازم دارند) برای هر برجستگی همراه با یک واشر نایلونی به کار می بریم.

### هر پیچی را با یک یا دو دور چرخش می بندیم، اما هیچ کدام را محکم نمی کنیم تا وقتی که همگی آنها را ببندیم. وقتی همه پیچها را نصب کردیم از اول همه پیچها را محکم می کنیم. سپس دسته کابل بزرگتر پاور را از تغذیه پاور به سوکت بزرگ پاور روی مادربورد متصل می کنیم.

### کانکتورهای پاور مادربورد  ATX یک قالب  ۲۰  پینی است.

### مادربوردهای پنتیوم  ۴  دارای سوکت پاور دیگر و کوچکتری نیز هستند، به جهت اینکه پاورهای  ATX جدید دارای یک کانکتور برای این مورد هستند.

### اکنون یک بسته کوچک سیم پیدا می کنیم که از جلوی کیس بیرون زده و دارای کانکتورهای کوچکی است که دارای برچسبهایی مثل  Power SW, و  Power LED و  hd led, و Speaker, و احتمالا چیزهای دیگری می باشد. بیشتر مادربوردها دارای قالبهای کوچک پین مخصوص این کابلها می باشند. کتابچه مادربورد دارای دیاگرامی است که نشان می دهد که هر کدام از اینها به کدام یکی تعلق دارد.

### هفتم  – تست اولیه  و اضافه کردن سایر قطعات :

### تست اول:

### قبل از آنکه به ادامه کار بپردازیم ما باید مطمئن شویم که مادربورد و پردازنده به درستی کار میکنند. بیشتر کیس ها به کامپیوتر اجازه کار با کیس باز را می دهند. کارت گرافیک خود را نصب و آن را با یک پیچ محکم می کنیم. سپس یک کابل پاور  AC به منبع تغذیه پاور متصل می کنیم و مانیتور را به پورت  VGAی کارت گرافیک متصل می کنیم. کی بورد را به یک  PS/۲ متصل می کنیم. اگر منبع پاور دارای یک سوئیچ در بیرون باشد آنرا روشن کرده و سپس دکمه پاور را روی  PC می زنیم.

### وقتی این  post screen رویت شود یعنی همه چیز صحیح است.

### اگر اتفاقی نیفتاد احتمالا فراموش شده که کابل  AC به سوکت روی دیوار متصل شود یا یکی از کابلهای جلوی کیس به مادربورد به طرز صحیحی متصل نشده است ( ابتدا کانکتورهای  Power SW و  reset SW را چک می کنیم).

### اگر پاور به درستی کار می کند ما باید حداقل صدای فن پاور را بشنویم و فن  cpu نیز باید بچرخد. وقتی همه چیز کار کند ما باید   POST Screen( Power-On Self Text) با متن سفید روی پس زمینه مشکی را ببینیم.

### POST نشان می دهد که کامپیوتر چقدر حافظه دارد و به طور اتوماتیک درایوهای  IDE را شناسایی می کند. با این تست ما مطمئن می شویم که مادربورد و  cpu و  RAM همگی کار می کنند.

### اگر  POST ظاهر نشد نباید نگران شد. کامپیوتر را خاموش و از برق می کشیم و تمام اتصالات را چک میکنیم. اطمینان حاصل می کنیم که همه  DIMM ها سرجایشان محکم هستند و کارت گرافیک در اسلات  AGP محکم نصب شده است و مادربورد در داخل کیس درست نصب شده است. اگر پشت سر هم صدای بیپ بشنویم به این معنی است که مادربورد می خواهد یک کد اشتباه را به ما بدهد( و حداقل به این معنی است که ما اسپیکرهای  PC را درست نصب کرده ایم).

### کتابچه مادربورد را چک میکنیم تا بفهمیم که چه چیزی را مادربورد می خواهد به ما بفهماند. بعضی از مادربوردها دارای یک سری  LED هستند که کدهای اشتباه را نشان می دهند. وقتی همه چیز درست بود  PC را از برق کشیده و نصب بقیه قطعات را ادامه میدهیم.

### نصب وسایل ذخیره سازی:

### کیس ها ممکن است دارای چندین محل درایو باشند. بعضی از محل های درایو دارای صفحه های قابل جداشدن در جلوی کیس هستند که به آنها محلهای  External گفته می شود و در دو سایز هستند: ۵  اینچ برای قطعاتی مانند درایوهای  CD-ROM و  ۳  اینچ برای وسایل ذخیره سازی کوچکتر مانند فلاپی درایوها. کیس ها احتمالا چندین محل  Internal ۳ اینچی دارند که برای هارددیسکها در نظر گرفته شده اند. گاهی اوقات محل  Internal نصب شده قابل جابجایی است که نصب و محکم کردن هارددرایو را بسیار آسان می سازد. بعضی از کیس ها دارای ریل هایی هستند که به درایوها اضافه می شوند تا آنها را کشویی کنند و به راحتی در داخل کیس حرکت داده شوند. برای دریافت جزئیات بیشتر باید به مستندات کیس خود مراجعه کنیم.

### ابتدا ما هارددرایوهای  IDE را نصب می کنیم. بیشتر هارددرایوها دارای یک قالب جامپر درپشتشان نزدیک کانکتورها هستند. در لیبل آنها، همچنین یک دیاگرام می باشد که توضیح می دهد که چگونه جامپرها را ست کنیم تا از خود درایو استفاده کنیم یا به عنوان درایو  master یا  slave روی یک  IDE BUS. اگر ما یک هارددرایو داشته باشیم باید آنرا به عنوان درایو  single یا  single/master ست کنیم. اگر دو تا داشته باشیم یکی را به عنوان  master و دیگری را به عنوان  slave ست می کنیم.

### درایوهای  master و  slave را نصب می کنیم بنابراین کابل  IDE بین آنها حلقه درست می کند.

### همچنان که قبلا گفته شد اگر ممکن باشد باید محل های درایو  internal را دربیاوریم. اگر محلهای کیس بیرون نمی آیند فقط دنبال محل  internal مناسب و دم دست در داخل کیس می گردیم. اگرمحلی در نزدیکی منبع پاور باشد سعی شود که از آن استفاده نشود، منبع پاور تولید گرما می کند و ما می خواهیم که هارددرایو تا آنجا که ممکن است خنک بماند. هارددرایو را داخل یک محل درایو  internal می کنیم. بنابراین کانکتورها به سمت داخل قرار می گیرند به سمت مادربورد. آن را با چهار پیچ سفت می کنیم ( درایوهای مختلف از پیچهای مختلفی بهره می گیرند بنابراین سعی کنیم که از آنهایی که همراه درایو عرضه می شوند استفاده کنیم). محل درایو  internal را همراه با هارددرایو نصب شده خارج از کیس نگه می داریم تا زمانی که کابل ها را وصل کنیم. سپس آنرا به جای خودش برمی گردانیم و سفت می کنیم.

### همانند هارددرایو ها، درایوهای نوری نیز می توانند  master یا  slave باشند. اگر فقط یک درایو داشته باشیم مهم نیست که جامپرهای آن چگونه ست می شوند. اما اگر دو درایو داشته باشیم یکی باید  master و دیگری باید  slave باشد. اکنون برای هر درایو نوری  ( CD-ROM، DVD-ROM یا  CD-RW) یک محل  external جدا می کنیم. پوشش متناظر را از جلوی کیس بر می داریم. ممکن است یک صفحه پانچ شده فلزی وجود داشته باشد که احتیاج به برداشتن آن نیز هست. درایوها را در محل ها سر می دهیم. بسته به کیس، طرف چپ درایوها ( وقتی به سمت جلوی کیس نگاه می کنیم) قابل دسترسی آسانتر نسبت به طرف راست می باشد. سفت کردن این درایوها تنها با  ۲  پیچ در طرف چپ کافی است.

### اتصال کابلهای  Data و  Power:

### بیشتر مادربوردها شامل  ۲  کابل ریبون  ۴۰  پینی برای درایوهای  IDE و یک کابل  ۳۶  پینی برای درایوهای فلاپی هستند.

### نصب کارتهای  Expansion:

### اکنون که قطعات اصلی را نصب کرده ایم ما باید کارتهای  expansion را نصب کنیم. ما قبلا کارت گرافیک  AGP را برای تست کارآیی اجزاء اصلی نصب کرده ایم. ما همچنین احتمالا کارت صدا و کارتهای  PCI دیگری نیز داریم که لازم است آنها را در اسلاتهای  PCI سفید رنگ نصب کنیم. اگر مادربورد چیپ  audio بصورت  onboard داشته باشد و ما مایل به نصب کارت صدا به جای آن باشیم ما باید ساپورت  audioی مادربورد را از کار بیندازیم از طریق برنامه  Bios setup.

### نصب کارتهای  expansion در مقایسه با تمام مراحلی که قبلا انجام داده ایم ساده است. به سادگی، gateی ( کادر فلزی کوچک در پشت کیس) را که متناظر با اسلات کارت است برمیداریم و با دقت کارت را در محلش قرار میدهیم. اطمینان حاصل می کنیم که آن را در جایش کاملا به طرف پایین فشار می دهیم. آن را با یک پیچ سفت می کنیم ( باید توجه کرد که بیشتر کیس ها از پیچهای عریض برای اسلاتهای  expansion بهره می گیرند اما بعضی از پیچهای باریک استفاده می کنند). این کار را برای تمام کارتهای  expansion که مایل به نصب آنها هستیم انجام می دهیم: video، audio، network و غیره.

### از پیچ های کیس برای اطمینان از اینکه کارتهای  expansion به طور سفت در جایشان قرار می گیرند استفاده می شود.

### اکنون یک کابل اضافی وجود دارد که باید نسبت به آن دقیق باشیم. درایو  CD-ROM همراه با یک کابل خاکستری عرضه می شود. ما باید یک طرف آن را به کانکتور  audio-out درایو متصل کنیم و سر دیگر آن را به قاب  CD-in کارت صدا ( یا مادربورد، اگر از  onboard sound استفاده می شود). این کابل یک ضرورت در  PC کاربردی نیست. هدف از آن این است که موزیک را از درایو سی دی رام به فرم آنالوگ تا کارت صدا عبور دهد. همچنین در بیشتر موارد این امکان وجود دارد تا از این کابل استفاده نشود و به تبادل دیجیتال موزیک از کابل ریبون  IDE تکیه شود.

### تست اصلی:

### هنوز نباید کیس را ببندیم. یک کار مهم در این لحظه این است که  PC را تست کنیم ( حتی شاید بهتراین باشد تا یک سیستم عامل نصب کنیم و مطمئن شویم که همه چیز خوب کار می کند قبل از آنکه کاور را در پشت کیس قرار دهیم). تست کامپیوتر در این لحظه باعث می شود که اگر اشتباهی در اسمبل قطعات رخ داده باشد مجبور نشویم دوباره کیس را باز کنیم و به بررسی مشکل بپردازیم. همانند تست اول، مانیتور را به کارت گرافیک متصل می سازیم و سیم  AC را به منبع پاور. کامپیوتر را روشن می کنیم و منتظر دیدن  POST Screen می مانیم. ممکن است ما بخواهیم بعضی از  settingها را در برنامه  BIOS Setup تغییر دهیم (مانند از کار انداختن پردازنده  onboard audio که در بالا توضیح داده شد وقتی ما از یک کارت صدای اضافه شده استفاده می کنیم). می توانیم برنامه  BIOS Setup را از  POST احضار کنیم. اغلب با فشار دادن کلید  Delete یا 2F روی کی بورد این کار انجام می شود. اما بعضی از  BIOSها احتیاج به کلید متفاوتی دارند. POST Screen این موضوع را روشن می کند.

### اگر  POST Screen ظاهر نشد باید مراحلی را که در تست اول نام برده شد دنبال کنیم. اگر ماشین از طریق بیپ یا چراغهای  LED یک  error code می دهد به کتابچه مادربورد نگاهی می اندازیم. چک می کنیم که مطمئن شویم که همه کارتهای  expansion و  DIMMها به درستی جا رفته باشند و همه کابلهای پاور و دیتا به درستی سر جای خودشان هستند. اگر هنوز هم  POST Screen ظاهر نشده باشد کامپیوتر را خاموش و کارتهای  PCI را در می آوریم. Power را وصل کرده اگر  POST ظاهر شد کامپیوتر را خاموش و هر بار یک کارت نصب می کنیم تا زمانی که مورد مشکل ساز را پیدا کنیم. سعی می کنیم اسلاتهای  PCI را که کارتها را در آن جا می دهیم تغییر دهیم.

### هشتم – پارتیشن بندی هارد دیسک  :

### پارتیشن بندی :

### همان طور که می دانید، یک هارد دیسک نو در ابتدا، دارای هیچ گونه پارتیشنی نمی باشد و یا به اصطلاح می گویند که هارددیسک  )خام) می باشد. برای پارتیشن بندی یک هارد دیسک خام، نرم افزارهای متفاوتی وجود دارد. اما یکی از ایده آل ترین آنها، برنامه معروف FDISK می باشد. قبل از شروع بحث پارتیشن بندی، می بایست یک درک کلی از یک هارد دیسک داشته باشید. به طور کلی اکثریت هارددیسکهای پارتیشن بندی شده، دارای یک پارتیشن اولیهPrimary Partition یک پارتیشن افزوده شده Extended Partition و درایوهای منطقی Logical Drives که درون پارتیشن Extended قرار دارند، می باشد.

### اجرا کردن برنامه FDISK

### برای اجرای برنامه FDISK، به یک دیسکت Startup ویندوز 98 یا ME احتیاج دارید. بدین ترتیب که به وسیله دیسکت، بوت (Boot) شده تا کامپیوتر در محیط داس (DOS) بالا بیاید. پس از بوت شدن کامپیوتر به وسیله دیسک Startup، عبارت FDISK را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا به محیط برنامه FDISK وارد شوید.

### شروع کار با FDISK

### بعد از اجرا کردن FDISK ، صفحه ای نمایان می شود که حاوی یک پیام طولانی می باشد. در انتهای این پیام، سوال زیر پرسیده شده است:

### Do you wish to enable large disk support (Y/N)?

### در این صفحه، حرف Y را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا به منوی اصلی برنامه FDISK بروید.

### منوی اصلی برنامه FDISK

### منوی اصلی برنامه FDISK، شامل گزینه های زیر می باشد:

### Current fixed disk drive: 1

### Choose one of the following:

### 1. Create DOS partition or logical DOS Drive

### 2. Set active partition

### 3. Delete partition of Logical DOS Drive

### 4. Display partition information

### Enter choice: [1]

### ایجاد پارتیشن Primary

### برای ایجاد کردن این پارتیشن، در منوی اصلی برنامه، عدد 1 را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید تا گزینه های زیر نمایان شود:
1. Create Primary DOS Partition

### 2. Create Extended DOS Partition

### 3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

### Enter Choice: [1]
سپس دوباره عدد 1 را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید. با انجام این کار و پس از گذشت مدت زمانی، پیغام زیر به نمایش در می آید:

### Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition and make the partition active (Y/N)? [Y]

### این سوال به شما می گوید که آیا مایل هستید تمام فضای هارددیسک را به پارتیشن Primary اختصاص داده و آن را فعال (Active) نمایید؟ مسلم است که همچین کاری برای یک هارددیسک با ظرفیت 40GB و یا بیشتر، غیر معقول است. پس حرف N را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا پیغام زیر نمایان شود:

### Total disk space is 38090 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

### Maximum space availabe for partition is 38090 Mbytes (100%)

### Enter partition size in Mbytes or percent of dik space (%) to create a Primary DOS Partition: [38090]

### حال در اینجا، می بایست مقدار فضایی را که می خواهید به پارتیشن Primary خود اختصاص دهید را بر حسب مگابایت و یا درصد وارد کنید. بعد از وارد کردن مقدار مورد نظر خود، کلید Enter را فشار دهید. پس از ساخته شدن پارتیشن Primary، کلید ESC را بزنید تا به منوی اصلی برنامه بازگردید.

### فعال کردن یک پارتیشن

### پارتیشن فعال در واقع همان پارتیشنی است که فایلهای مورد نیاز برای بوت سیستم در آن وجود دارد. این پارتیشن معمولا همان پارتیشن Primary که C نام دارد می باشد. برای فعال کردن پارتیشن Primary ساخته شده، در منوی اصلی برنامه، عدد 2 و سپس کلید Enter را فشار دهید. حال عدد (1 اگر که می خواهید پارتیشن C شما فعال شود) را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید تا پارتیشن C به عنوان پارتیشن فعال انتخاب شود. دکمه ESC را بزنید تا به منوی اصلی برنامه بازگردید.

### ساخت پارتیشن Extended

### برای ساخت پارتیشن Extended، در منوی اصلی برنامه، عدد 1 و سپس کلید Enter را فشار دهید. در صفجه ظاهر شده، عدد 2 و سپس کلید Enter را فشار دهید تا پیغامی همانند پیغام زیر نمایان شود:

### Total disk space is 38090 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

### Maximum space availabe for partition is 20180 Mbytes (53%)

### Enter partition size in Mbytes or percent of dik space (%) to create an Extended DOS Partition: [20180]

### چنان چه می خواهید مابقی فضای هارددیسک باقیمانده را نیز پارتیشن بندی کنید، در این صفحه کلید Enter را فشار دهید. درین صورت، تمامی فضای باقیمانده به صورت پارتیشن Extended در خواهد آمد و دیگر، هیچ فضای خامی، درون هارددیسک باقی نخواهد ماند. پس از ساخته شدن پارتیشن Extended، کلید ESC را فشار دهید.

### ساخت درایوهای منطقی

### پس از اینکه پارتیشن Extended ساخته شد و شما کلید ESC را فشار دادید، FDISK به شما می گوید که هیچ درایو منطقی ساخته نشده است و پیغام زیر را نمایش می دهد:

### Total Extended DOS Partition size is 20180 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

### Maximum space available for logical drive is 20180 Mbytes (100%)

### Enter logical drive size in Mbyte or percent of disk space (%): [20180]

### حال می توانید درایوهای منطقی خود را بسازید. بدین منظور، حجم درایوهای منطقی خود را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید.

### حذف پارتیشنها از هارددیسک

### برای حذف کردن پارتیشنهای ساخته شده در یک هارددیسک، ابتدا می بایست درایوهای منطقی، سپس پارتیشن Extended و در نهایت پارتیشن Primary را حذف نمود. برای حذف درایوهای منطقی از یک هارددیسک، در منوی اصلی برنامه FDISK، عدد 3 و سپس کلید Enter را فشار دهید تا منوی زیر نمایان شود:

### 1. Delete Primary DOS Partition

### 2. Delete Extended DOS Partition

### 3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

### 4. Delete Non-DOS Partition

### در این منو، عدد 3 را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا صفحه ای نمایان شود. در این صفحه، لیستی از درایوهای منطقی به همراه نام آنها، به نمایش در آمده است و در انتهای این صفحه، پیغام زیر نوشته شده است:

### Total Extended DOS Partition size is 20180 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.

### What drive do you want to delete? [ ]

### در این صفحه، حرف درایو منطقی ای که می خواهید آن را پاک نمایید، وارد کنید (به عنوان مثال (E سپس کلید Enter را فشار دهید. حال برنامه FDISK از شما، نام پارتیشن (Lable) را می خواهد. نام پارتیشن را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید. در این لحظه، FDISK از شما سوالی مبنی بر اینکه آیا می خواهید پارتیشن را پاک نمایید یا خیر، می پرسد. حرف Y را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا درایو منطقی مورد نظر شما پاک شود. پس از پاک کردن تمامی درایوهای منطقی، نوبت به پاک کردن پارتیشن Extended می رسد. برای پاک کردن پارتیشن Extended، در منوی اصلی برنامه FDISK، عدد 3 را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید. سپس عدد 2 را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید تا پیغام زیر نمایان شود:

### Total disk space is 38090 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

### WARNING! Data in the Extended DOS Partition will be lost.

### Do you wish to continue (Y/N)? [N]

### در این صفحه، حرف Y را تایپ کرده و سپس کلید Enter را فشار دهید تا پارتیشن Extended پاک شود

### آموزش پارتیشن بندی Fdisk  برای Fat 32  :

### توجه :با Fdisk همه اطلاعات شما پاك مي شود!

### نكته : ابتدا شما مي بايست روش بوت كردن سيستم از طريق Floppy و يا CD-Rom را ياد بگيريد.
در هنگام روشن شدن سيستم دكمه DELETE (در بعضي كامپيوتر ها دكمه ديگر) را پائين نگه داريد تا وارد Setup شويد. دستگاه را به گونه اي تنظيم كنيد كه اولين وسيله بوت شدن CD-Rom باشد.يعني وارد قسمت Bios featurs setup شده و اولين وسيله بوت شدن را CD قرار دهيد.سپس روي گزينه Save &Exit setup كليك كرده و از Setup خارج شويد. در اينجا سوالي مبني بر (Save to cmos and exit (Y/N از شما پرسيده مي شود. كليد Y را فشار دهيد دهيد تا سيستم دوباره Restart شود. بعد از Restart سيستم سه پيغام زير ظاهر ميشود:

### CD-ROM Start up menu

### 1.Boot from hard disk

### 2.Boot from CD-ROM

### سپس گزينه 2 را اتنخاب كرده تا سيستم از روي CDبوت شود. بعد از آن پيغام هاي زير صادر مي گردد:

### Microsoft Widows98 Start up menu

### 1.Start Windows98 Setup from CD-Rom

### 2.Start Computer with CD-Rom supprt

### 3.Start computer without CD-rom Support

### 4.View the Help file

### شما گزينه 2 را انتخاب كنيد . پس از چند لحظه جلوي پرامپت درايو (مثلاF:\> )فرمان Fdisk را تايپ و كليد Enter رو بزنيد. فورا پيغامي مبني بر اينكه ظرفيت Hard شمااز 512 بيشتر است ظاهر مي شود. كليد Y وسپسEnter رو فشار دهيد.

### سپس صفحه اصلي Fdisk ظاهر مي شود.

### Fdisk option

### current fixed disk drive:1

### choose 1 of the following:

### 1.creat dos partion or logical dos drive

### 2.set active partion

### 3.delet partion or logical dos drive

### 4.display partion information

### Enter choice:…

### اين صفحه شامل گزينه هايي جهت انجام اعمال مختلف بر روي ديسك سخت مي باشد.

### توجه: در پارتيشن بندي و كار با Fdisk با سه اصطلاح بر خورد مي كنيد كه عبارتند از Primery , Extended , logical برخورد مي كنيد كه سيستم عامل از دوتاي اولي استفاده مي كند.

### درايو C كامپيوتر همان Primery است و بقيه Extended هستند.

### در Fdisk ابتدا Primery و بعد Extended ايجاد مي كنيم. وبراي حذف پارتيشن ها برعكس ايجاد آنها عمل مي كنيم.

### توجه : ابتدا در صورت وجود پارتيشن آنها را پاك مي كنيم.
خوب از اين پنجره اصلي گزينه 3 رو انتخاب كنيد .سپس پنجره اي ظاهر مي شود كه از آن گزينه:

### 3.Delet logical dos drive in the extended dos partion

### را برمي گزينيم.

### بعد از اين كار صفحهاي شامل پيغام هاي زير ظاهر مي شود:

### WARNING!Data in deleted logical dos drive will be lost

### What drive do you want to delete?

### سپس شما نام آخرين درايو Hard خودتان را وارد كنيد وenter را بزنيد.سپس EnterVolume ظاهر مي شود كه شما بايد برچسب درايوتان را وارد كنيد يا اگر بر چسبي ندارد Enter را بزنيد. (اگه درايو شما برچسب داشته باشه مثلا به جاي حرف D برچسب اون مثلا MyDriveظاهر ميشه) سپس پيغام زير ظاهر ميشه: [Are you sure?(Y/N)?[Y براي تاييد حرف Yرا بزنيد و بعد Enter و به همين ترتيب همه درايوهاي منطقي(Logical) را پاك كنيد.بعد از پاك شدن همه درايوهاي منطقي پيغام زير ظاهر مي شود. All logical drive deleted in the extended dos partion سپس چند بار دكمه Esc را بزنيد تا وارد صفحه اصلي بشويد. (Fdiskoption) بعد دكمه 3 (Delet partion….) از صفحه بعدي ظاهر شده (Delet extended dos partion)را انتخاب كنيد.بعد يك پيغام (Warning………) ظاهر مي شود كه بايد شما كليد Yرا بزنيد بعد Enter. سپس پيغام زير ظاهر مي شود: Exttended dos partion Deleted دكمه Esc را بزنيد تا وارد صفحه اصلي بشويد . (Fdisk Option). بعد باز گزينه 3 بعد از صفحه باز شده گزينه 1 را وارد كنيد. تا پارتيشن اوليه خذف شود . (Delet primery dos partion). سپس پيغام (Warning data in the deleted primery dos partion will be lost.

### زيرپيغام : What primery partion do you want to delete?[1]

### شما كليد Enter رو بزنين.پيغام زير ظاهر ميشه: Enter volume labe…?[]

### در صورت وجود بر چسب آن را تايپ و Enter را بزنيد در غير اين صورت Enter را بزنيد.

### پيغام (:Are you sure) كه گزينه Yسپس كليد Enter را بزنيد. پيغام زير ظاهر مي شود: Primery dos partion deleted دكمه Esc را بزنيد تا وارد صفحه اصلي بشويد .حالا پارتيشن هاي شما حذف شده است.

### نهم – نصب نرم افزار :

### نصب نرم افزار

### نتیجه نهایی. جمع کردن کابلها خارج ازمسیر جریان هوا تا هوا آزادانه بچرخد.

### وقتی  POST ظاهر شد، می توان با خیال آسوده کابلهای اسپیکر، ماوس، پرینتر و هر چیز دیگر را نصب کرد.

### بدون یک سیستم عامل برای اجرای نرم افزار، هر کامپیوتری بلا استفاده است. بعد از اینکه اسمبل سخت افزار تمام شد ما باید به اختیار خودمان یک سیستم عامل نصب کنیم. بیشتر ورژن های جاری ویندوز ( شامل  XP) با یک  bootable CD-ROM disk عرضه می شوند که شروع کار را بسیار آسان می کند.

### Windows ۹۸ با یک  bootable floppy diskette برای آسان کردن  setup عرضه می شود. بقیه دیسکهای نرم افزاری که موقع نصب سیستم عامل باید همراه ما باشند درایورهای مادربورد و ویدئو کارت و کارت صدا و لوازم دیگر که نصب شده اند می باشند.

### دکمه پاور را زده، وارد برنامه  BIOS Setup می شویم و به بخش انتخاب  bootable Devices می رویم که این ممکن است روی یک صفحه  setting سطح بالا باشد یا یک صفحه مخصوصی داشته باشد. First boot device را به درایو مدیای مناسب ست می کنیم: CD-ROM اگر  CD ویندوز، bootable است یا فلاپی درایو اگر از یک  bootable floppy drive استفاده میکنیم.

### ماشین را روشن می کنیم. اگر از  CD-ROM می خواهیم  boot شویم منتظر یک  prompt می مانیم: بعضی وقتها لازم است که یک کلید را فشار دهیم تا به سیستم بگوییم تا از درایو  ROM بوت شود. به ویندوز اجازه می دهیم تا یک پارتیشین روی هارددرایو  setup کند و آنرا در صورت لزوم فرمت کند. اگر از یک درایو قدیمی که شامل اطلاعاتی میباشد که به آنها احتیاجی نداریم استفاده می کنیم باید پارتیشین قدیمی را  delete کرده و پارتیشین جدیدی  create کنیم. میتوان این کار را از طریق رابط نصب ویندوز  XP انجام داد. اما با ویندوز  ۹۸,me ما باید کامپیوتر را با ساپورت  CD-ROM روشن کنیم و  Fdisk را اجرا کنیم. Fdisk را استفاده می کنیم تا پارتیشینهای موجود را از بین ببریم و  reboot کرده و سپس یک پارتیشین جدید  create می کنیم که با ظرفیت درایو  match می شود. برای بار آخر  reboot کرده و به ویندوز اجازه می دهیم تا پارتیشین ها را فرمت کند. برای ویندوز  ۹۸,me،32FAT مناسب است و برای ویندوز  XP، NTFS. در این لحظه برنامه نصب ویندوز ما را با یک سری  promptهای نصب راهنمایی می کند. بعد از یک جفت  reboot، windows desktop آماده است. قبل از اینکه به نصب برنامه ای بپردازیم ابتدا چک میکنیم تا مطمئن شویم تمام وسایل به صورت  properly در  device manager نمایش داده می شوند

### دهم – نصب ویندوز XP :

### برای نصب ویندوز بايد يك cd بوت داشته باشيد هنگامي كه سيستم را روشن ميكنيد كليد delete را نگه داريد و وارد تنظيمات setup شويد.اكثر mother board هاي جديد در همان بالا منوي boot‌را دارند كه شما با زدن كليد هاي چپ و راست ميتوانيد وارد ان شويد و بوت اول خود را cdrom انتخاب كنيد.بايد روي ان enter‌ زده و cdrom ‌را انتخاب كنيد.سپس روي exit رفته و save and exit‌ يا  چيزي شبيه به اين را بياد انتخاب كنيد كه تنظيمات شما را زخيره كند.حال هنگام روشن كردن سيستم اگر cd بوت در سيستم باشد ميتوانيد از ان استفاده كنيد.بعد از اين كه cd  بوت شد و هنگامي كه گفته ميشود press any key .......... دكمه اي را بزنيد تا وارد مراحل نصب ويندوز شويد.

### منتظر بمانيد تا ويندوز مراحل نصب را طي كند بعد از اين كه به متني كه حاوي توضيحات مايكروسافت و نوعي قرارداد با شما ميباشد رسيديد.روي F8 كليك كنيد تا تائيد شود.

### در قسمت بعد چنانچه شما قبلا ويندوزي داشته باشيد از شما سوال خواهد شد كه ميخواهيد روي همان ويندوز نصب شود يا انتخاب با شما باشد. با زدن دكمه R ميتوانيد روي همان ويندوز نصب كنيد و با زدن دكمهEsc‌ انتخاب درايو ظاهر خواهد شد.پيشنهاد ما Esc‌ميباشد.

### اگر Esc‌را زده باشيد اين قسمت يعني قسمت انتخاب درايو ظاهرمي شود. ميتوانيد درايو مورد نظر را انتخاب كنيد همچنين با زدن دكمه D‌ميتوانيد درايو را پاك كنيد تا بعدا تبديل به درايو جديد يا تبديل به دو يا چند درايو كنيد. بعد از اين كه D را بزنيد دوباره دكمه L‌رابزنيد حال درايو پاك شده.ميتوانيد درايو پاك شده را انتخاب و با زدن دكمهC‌ان را دوباره بسازيد.وقتي ان را ميسازيد ميتوانيد حجم ان را تايين كنيد .مثلا اگر ميخواهيد درايو را تبديل به دو درايو كنيد.بايد حجم فعلي را تبديل به 2 كرده و Enter كنيد.حال دو درايو جديد خواهيد داشت.البته براي عوض كردن يا تقسيم حجم درايو ميتوانيد از Partition Magic هم استفاده كنيديا اين كه براي ساخت پارتيشن هاي خود بايد Fdisk‌را بلد باشيد  به هر حال با انتخاب درايو مورد نظر خود ميتوانيد وارد قسمت بعد شويد.

### در اينجا ميتوانيد انتخاب كنيد كه فرمت درايو شما چه باشد FAT يا NTFS‌تفاوت اين دو را در اينجا ببينيد و انتخاب كنيد.بهتر است گزينه هايي كه جلوي ان كلمه Quick‌ نوشته شده را انتخاب نكنيد زيرا فرمت كامل مناسب تر است. بعد از اين كه مراحل را رد كرديد ويندوز فرمت انتخابي شما را اغاز كرده و سپس فايلهاي مورد نياز را كپي ميكند. سپس سيستم restart خواهد شد.

### بعد از اين كه سيتم restart شد كاملا صبر كنيد تا ويندوز مراحل نصب را ادامه دهد اگر به پنجره وارد كردن كد ويندوز رسيديد كدي كه در كيس ويندوز يا در فايلي متني با نام serial يا cd key قرار دارد وارد كنيد.اين پنجره بستگي به تنظيمات شما ممكن است در اين قسمت يا در قسمتهاي بعد ظاهر شود.

### در اينجا زبان  خود را انتخاب ميكنيد .براي اين كه امكان تايپ فارسي داشته باشيد روي customize‌كليك كرده و تب language را انتخاب كنيد سپس هر دو تيك را علامت بزنيد و apply را بزنيد تا فايلهاي مربوط نصب شوند بعد در قسمت details روي add كليك كرده و فارسي را اضافه كنيد. رو دكمه ok زده و next‌كنيد

### یازدهم – نصب درایورهای سخت افزاری :

### . براي اين كار روي My computer كليد سمت راست ماوس رافشار دهيد و Properties راانتخاب نماييد سپس در قسمت Hardware دكمه Device Manager راانتخاب كنيد تافهرست سخت افزارهاي موجود در كامپيوتر راببينيد.در كنارسخت افزارهاي نصب نشده يك علامت سوال زردرنگ وجود دارد.بعد از فشردن كليد سمت راست ماوس روي هر كدام و انتخاب گزينه properties به قسمت Driver برويد.كليد Driver Update را فشار دهيد و Next را بزنيد.

### Search for ……. )انتخاب پيش فرض) را انتخاب كرده كليد Next را بزنيد.

### اگر سخت افزار شما ديسكت يا سي دي دارد گزينه اول يا دوم و اگر از روي هارد ميخواهيد فايلهاي مورد نياز را مشخص كنيد گزينه سوم را تيك بزنيد.بر حسب انتخاب شما رايانه بدنبال فايلهاي لازم ميگردد و در صورت پيدا كردن آنها را به شما اطلاع داده وسخت افزار شما را نصب ميكند.

### آشنایی با خطای سخت افزاری سیستم از طریق بوق آن (سخت افزار)

### يکي از اصلي ترين عمليات کامپيوتر در هنگام روشن شدن عمليات POST يا Power On Self Test ميباشد. که تمامي نرم افزارها و قطعات سخت افزاري لازم براي بوت سيستم را تست کرده و آماده به کار ميکند . گاهي اتفاق مي افتد که يک يا چندي از برنامه ها يا قطعات معيوب شده يا به عللي از انجام وظيفه باز مي مانند، اينجاست که بايوس با تنها راه ارتباطي مستقيم با کاربر ( بوق ) شما را آگاه مي سازد. اما تا وقتي که از مفهوم بوقهاي بايوس اطلاع نداشته باشيد تشخيص اينکه کدام يک از قطعات وظيفه خود را به خوبي انجام نميدهد، تقريبا غير ممکن است. ورفع اشکال را با سختي و مشقت بسيار همراه ميکند. در ادامه بوقهاي اصلي شرکت توليد کننده تراشه بايوس AWARD را شرح داده ام.

### كدهاي بوقي بايوس AWARD :

### بايوس آوارد عمدتا به پيامهاي خطا براي آگاه کردن کاربران از وجود مسئله اتکا دارد، اما چند کد بوقي مشهور وجود دارد که اين تراشه بايوس توليد ميکند:

### تعداد بوقها در عمليات Post مفهوم بوق

### نا محدود (تکرار شوند) خطاي حافظه سيستم

### يک بوق بلند پس از دو بوق کوتاه خطاي کارت گرافيک

### يک بوق باند پس از سه بوق کوتاه خطاي گرافيک يا حافظه گرافيک

### بوقهاي با ارتفاع بالاي نا محدودتکرار شونده خطاي داغ شدن پردازنده

### بوقهاي با ارتفاع بالا ،با ارتفاع پايين تکرار شونده خطاي پرازنده

### نکته : اگر موقع عمليات POST يک ، دو يا سه بوق بشنويد، تعويض کارتهاي RAM را در نظر بگيريد يا دست کم آنها را بررسي کنيد تا اطمينان يابيد که درست نصب شده اند. اگر در عمليات POST هشت بوق بشنويد اطمينان يابيد که کارت ويدئويي درست نصب شده است، ممکن است لازم باشد که آن را عوض کنيد. اگر موقع عمليات POST تعداد بوقها با آنچه گفته شد متفاوت بود ( چهار تا هفت يا 9 تا يازده بوق)، ممکن است يک مسئله جدي در مدار مادر يا قطعات ديگر وجود داشته باشد، کامپيوتر را به يک تعميرگاه ببريد.

### بخش دوم  – آشنایی با  سخت افزار و ویژگیهای قطعات

### دوازدهم :

### تکنولوژی Sata  و مقایسه آن با تکنولوژی IDE :

### تكنولوژي ديسك سخت ( HARD DRIVE ) بر پايه پروسس موازي اطلاعات عمل مي كنند و بدين معناست كه اطلاعات به صورت بسته هايي به روشهاهي مختلف ( رندوم ) به باس اطلاعاتي فرستاده مي شوند. اطلاعات از ديسك سخت در فاصله هاي زماني كاملاً تصادفي مي آيند و وارد باس اطلاعاتي شده و در نهايت به سمت مقصد نهايي مي رود. IDE مخفف Integrated Drive Electronics مي باشد همينطور كه مي دانيد رابط IDE گاهي با عنوان ATA شناخته مي شود كه مخفف AT

### Attachment است.

### اين تكنولوژي از سال 1990 به عنوان استاندارد كامپيوترهاي شخصي (PC ) براي هارد ديسك ها بوده است و اين زماني بود كه تكنولوژي مذكور جاي درايوهاي ESDI و MFM را گرفت يعني زماني كه هارد ديسك ها به طور متوسط حجمي معادل 200 مگا بايت داشتند. در سال 1990 اولين هارد ديسك يك گيگا بايتي واردبازار شد و قيمتي برابر 200 دلار در بازارآمريكا داشت. از آن پس تا كنون IDE تكنولوژي مورد استفاده بوده زيرا هارد ديسكها را با قيمت پايين در اختيار مصرف كننده قرار مي داد، جاي كمتري مي گرفت و سرعت مناسبي داشت.

### همتاي IDE در آن زمان SCSI ( كه مخفف Small Computer System Interface است) بود. SCSIكمي از IDE سريعتر است اما بسيار گرانتر است. به علاوه احتياج به خريد يك ادپتر SCSI كه ارزان هم نيست احتياج داريد. به عبارت ديگر IDE بازار هارد ديسكهاي كامپيوتر هاي شخصي را در انحصار خود گرفت.
هارد ديسكهاي IDE از كابلهاي ريبون پهني استفاده مي كنند كه در داخل كامپيوتر بسيار به چشم مي آيند و مرتب كردن اين كابلها در داخل كامپيوتر خود هنري است.

### تكنولوژي هارد ديسك هاي ساتا ( SATA ) بر اساس پردازش اطلاعات متوالي ( سريال ) است. يعني انتقال اطلاعات از هارد ديسك به باس ديتا و در جهت عكس به طور منظم و در دورهاي زماني مشخص انجام مي گيرد.
هارد ديسكهاي ساتا از كابلهاي ريبون با پهناي كمتر استفاده مي كنند كه براي كساني كه آنرا اسمبل مي كنند باعث بسي خوشبختي است. اين كابلهاي نازك داراي كانكتورهاي بست داري هستند كه كار كردن با آنها را ساده تر مي كند.

### هارد ديسكهاي ساتا اطلاعات را با سرعت متوسط 150Mb بر ثانيه انتقال مي دهند. اما مقاله هاي زيادي روي اينترنت در مورد هارد ديسكهاي با سرعت 3Gb در ثانيه خواهيد يافت.

### اما بياييد اين دو را در عمل با يكديگر مقايسه كنيم و ببينيم چرا صنعت در آينده تكنولوژي SATA را بر خواهد گزيد.

### تا كنون در مقايسه دو هارد ديسك به قيمت هم توجه داشتيم اما حالا بدون در نظر گرفتن قيمت و تكنولوژي مرسوم كارايي را بررسي مي كنيم.آزمايش از اين قرار بود. يك كامپيوتر قديمي را به يك هارد SATA مجهز كرديم. و بعد از آن دو كامپيوتر امروزي ( پنتيوم 4 ) با سرعت متعارف را با هارد ديسك هايIDE براي مقايسه انتخاب كرديم. آزمايش ها و نتايج به قرار زير بودند.

### آزمايش 1

### آين آزمايش يك انتقال فايل معمولي بود. براي اينكه در هر سه كامپيوتر انتقال اطلاعات كاملاً مشابه باشد در ويندوز XP شاخه :

### c:\windows\system32
انتخاب شد در يك سيستم كه در آن ويندوز XP اجرا مي شود اين شاخه در حدود 330 مگابايت حجم دارد. و حدود 2000 فايل در آن وجود دارد. يك فولدر جدير در درايو C (پارتيشن C ) از هارد ديسك ايجاد شد سپس در DOS فرمان

### copy>c:>windows> system32>*.*

### اجرا شد كه همانطور كه مي دانيد اين دستور همه فايلهاي داخل شاخه system32 را در فولدر جديد كپي مي كند و نتايج جالب بدست آمده آز اين قرار بود:

### كامپيوتر و نوع هارد ديسك زمان انتقال اطلاعات

### سيستم جديد اول همراه با IDE 127 ثانيه

### سيستم جديد دوم همراه با IDE 151 ثانيه

### سيستم قديمي همراه با SATA 44 ثانيه

### آزمايش 2

### دومين آزمايش زمان بوت شدن است كه زمانهايي كه مربوط به سخت افزار است حذف شده است. يعني از لحظه اي كه تصوير آغازين ويندوز به نمايش در مي آيد تا لحظه اي كه دسك تاپ كامپيوتر به حالت عادي در مي آيد زمان اندازه گرفته شد نتايج به قرار زير است

### كامپيوتر و نوع هارد ديسك زمان بوت

### سيستم جديد اول همراه با IDE 28 ثانيه

### سيستم جديد دوم همراه با IDE 28 ثانيه

### سيستم قديمي همراه با SATA 17 ثانيه

### توجه: در اين تستها به كارخانه سازنده ديسكها اشاره نشده است مطمئناً با در نظر گرفتن اين فاكتور تغيير خواهد كرد ولي هر دو مدل IDE و SATA از هارد ديسك ساخت يك كارخانه استفاده شده است

### سیزدهم :

### انواع شبکه های رایانه ای :

### يک شبکه کامپيوتری از اتصال دو و يا چندين کامپيوتر تشکيل می گردد . شبکه های کامپيوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پياده سازی می گردند . شبکه های Local-Area Networks)  LAN ) و Wide-Area Networks) WAN ) دو نمونه متداول در اين زمينه می باشند. در شبکه های  LAN ، کامپيوترهای موجود در يک ناحيه محدود جغرافيائی نظير منزل و يا محيط کار به يکديگر متصل می گردند . در شبکه های WAN ، با استفاده از خطوط تلفن و يا مخابراتی ، امواج راديوئی و ساير گزينه های موجود ، دستگاه های مورد نظر در يک شبکه به يکديگر متصل می گردند .

### شبکهٔ محدودهٔ محلی (LAN) یک شبکه رایانه‌ای است که یک محدوده محلی، مثل یک دفتر کار یا خانه را پوشش می دهد. این اختلافی است که این شبکه با دیگر شبکه‌ها همچون شبکه‌ شخصی (PAN) یا، شبکه محدوده کلانشهر (MAN) یا، شبکه گسترده (WAN) دارد. LAN‌ها معمولا از WAN‌ها سریعترند.

### : Lan

### قدیمی‌ترین LAN معروف یعنی آرک‌نت، درسال 1977 میلادی توسط شرکت دیتاپوینت با هدف بوجود آوردن ارتباطی میان چندین دستگاه رایانهٔ دیتاپوینت مدل 2200 برای دسترسی به فضای ذخیره‌سازی مشترکی بین آنها بوجود آمد. مانند تمامی شبکه‌های محلی اولیه، آرک‌نت فناوری‌ای اختصاصی بود.

### تلاشهای آی‌ای‌ای‌ای برای همگون‌سازی در فناوری‌های مختلف و متنوع با بوجود آمدن سری استانداردهای IEEE 802 نتیجه داد. هم‌اکنون دو نوع فناوری سیمی برای شبکه محلی وجود دارد: اِتِرنِت (Ethernet) و حلقه علامتی (Token ring). همچنین امروزه گونهٔ بی‌سیم این شبکه نیز با استاندارد IEEE 802.11x و نام تجاری وای-فای برای کاربران سیار وجود دارد.

### سازوکار فیزیکی  :

### هنگامی که اترنت بکار می‌رود معمولاً رایانه‌ها به یک هاب یا یک سوئیچ متصل می‌شوند. در این حالت یک ساز و کار انتقال فیزیکی سیگنال‌ها برقرار می‌گردد. پروتکل درخت پوشا اغلب برای نگهداری یک شبکه با همبندی بدون حلقه (loop free) با یک LAN و بویژه نوع اترنت آن بکار می‌رود.

### تعدادی قراردادهای شبکه از جمله TCP/IP می‌توانند از سازوکار ابتدایی انتقال فیزیکی استفاده نمایند. در

### این حالت DHCP بهترین راه حل جهت تنظیم پویای نشانی آی‌پی است تا اینکه آنها بصورت ثابت تنظیم گردند.

### اتصالات بهم پیوسته شبکه‌های محلی می‌تواند یک شبکهٔ گسترده را تشکیل دهند. همچنین یک مسیریاب برای اتصال شبکه‌های محلی به یکدیگر به کار گرفته شود

### شبکه های کامپيوتری چگونه تقسيم بندی می گردند ؟

### شبکه ها ی کامپيوتری را می توان بر اساس سه ويژگی متفاوت تقسيم نمود : توپولوژی ، پروتکل و معماری

### توپولوژی ، نحوه استقرار( آرايش) هندسی يک شبکه را مشخص می نمايد .  bus , ring و star  ، سه نمونه متداول در اين زمينه می باشند .

### پروتکل ، مجموعه قوانين لازم به منظور مبادله اطلاعات بين کامپيوترهای موجود در يک شبکه را مشخص می نمايد . اکثر شبکه ها  از "اترنت" استفاده می نمايند. در برخی از شبکه ها ممکن است از  پروتکل Token Ring شرکت IBM استفاده گردد . پروتکل ، در حقيت بمنزله يک اعلاميه رسمی است که در آن قوانين و رويه های  مورد نياز به منظور ارسال و يا دريافت داده ، تعريف می گردد . در صورتی که دارای دو و يا چندين دستگاه ( نظير کامپيوتر ) باشيم و بخواهيم آنان را به يکديگر مرتبط نمائيم ، قطعا" به وجود يک پروتکل در شبکه نياز خواهد بود .تاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراحی و پياده سازی شده است . TCP/IP يکی از متداولترين پروتکل ها در زمينه شبکه بوده که خود از مجموعه پروتکل هائی ديگر ، تشکيل شده است . جدول زير متداولترين پروتکل های TCP/IP را نشان می دهد . در کنار جدول فوق ، مدل مرجع OSI نيز ارائه شده است تا مشخص گردد که هر يک از پروتکل های فوق در چه لايه ای از مدل OSI کار می کنند . به موازات حرکت از پائين ترين لايه ( لايه فيزيکی ) به بالاترين لايه  ( لايه Application ) ، هر يک از دستگاههای مرتبط با پروتکل های موجود در هر لايه به منظور انجام پردازش های مورد نياز ، زمانی را صرف خواهند کرد .

| ### پروتکل های TCP/IP | ### مدل مرجع OSI |
| --- | --- |

### OSI از کلمات Open Systems Interconnect اقتباس و يک مدل مرجع در خصوص نحوه ارسال پيام بين دو نقطه در يک شبکه مخابراتی و ارتباطی است . هدف عمده مدل OSI ،  ارائه راهنمائی های لازم به توليد کنندگان محصولات شبکه ای به منظور توليد محصولات سازگار با يکديگر است .

### مدل OSI توسط کميته IEEE ايجاد تا محصولات توليد شده توسط توليد کنندگان متعدد قادر به کار و يا سازگاری با يکديگر باشند . مشکل عدم سازگاری بين محصولات توليدشده توسط شرکت های بزرگ تجهيزات سخت افزاری زمانی آغاز گرديد که شرکت HP تصميم به ايجاد محصولات شبکه ای نمود و محصولات توليد شده توسط HP  با محصولات مشابه توليد شده توسط شرکت های ديگر نظير IBM ، سازگار نبود . مثلا" زمانی که شما چهل کارت شبکه را برای شرکت خود تهيه می نموديد ، می بايست ساير تجهيزات مورد نياز شبکه نيز از همان توليد کننده خريداری می گرديد( اطمينان از وجود سازگاری بين آنان ) . مشکل فوق پس از معرفی مدل مرجع OSI ، برطرف گرديد .

### مدل OSI دارای هفت لايه متفاوت است که هر يک از آنان به منظور انجام عملياتی خاصی طراحی شده اند . بالاترين لايه ، لايه هفت ( Application ) و پائين ترين لايه ، لايه يک ( Physiacal ) می باشد . در صورتی که قصد ارسال داده برای يک کاربر ديگر را داشته باشيد ،  داده ها حرکت خود را از لايه هفتم شروع نموده و پس از تبديل به سگمنت ، datagram ، بسته اطلاعاتی ( Packet ) و  فريم، در نهايت در طول کابل ( عموما" کابل های twisted pair ) ارسال تا به کامپيوتر مقصد برسد .

### معماری ، به دو گروه عمده معماری که عمدتا" در شبکه های کامپيوتری استفاده می گردد ، اشاره می نمايد : Peer-To -Peer و Client - Server . در شبکه های Peer-To-Peer سرويس دهنده اختصاصی وجود نداشته و کامپيوترها از طريق workgroup به منظور اشتراک فايل ها ، چاپگرها و دستيابی به اينترنت ، به يکديگر متصل می گردند . در شبکه های Client - Server ، سرويس دهنده و يا سرويس دهندگانی اختصاصی وجود داشته ( نظير يک کنترل کننده Domain در ويندوز ) که تمامی سرويس گيرندگان به منظور استفاده از سرويس ها و خدمات ارائه شده ، به آن log on می نمايند . در اکثر سازمان و موسسات از معماری Client - Server  به منظور پيکربندی شبکه های کامپيوتری ، استفاده می گردد

### چهاردهم  :

### ویروس های رایانه ای و  آشنایی با روش های مقابله با آنها :

### ویروس ها نیز به بخشهایی تقسیم بندی می شوند که بزرگترین بخشهای آن ها شامل:

### 1- ویروسهای آشکار

### 2- ویروسهای پنهان

### برای مقا بله با هر عامل مخربی در جهان هستی پادزهر آن عامل وجود دارد.و برای مقابله با ویروسهای کامپیوتری نیز ضد ویروسها وجود دارند که به دنبال ویروسها گشته و پس از پیدا کردن آنها را نابود می کنند.

### بعضی از ویروسها هسنتد که به هیچ شکلی قابل حذف نیستند چون این ویروسها تنها قسمتی از یک فایل یا بخش اصلی مسیر یک فایل را آلوده می کنند و راهی دیگر برای برگرداندن آن فایل به صورت پاک وجود ندارد و تنها راه از بین بردن آن حذف نمودن آن فایل می باشد.

### کاربران سیستم ها باید خیلی مراقب حمله ویروسها به حافظه خود باشند چون ممکن است بعضی از فایلها که گمان نمی کنید دارای ویروس است دارای یکی از مخربترین ویروسها باشد.مانند ویروس کش پاندا که 80% خود شامل ویروس می باشد.

### ویروس چیست ؟

### ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های بیولوژیک گسترش  یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند. با وجودی که همه ویروس ها خطرناک نیستند، ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از فایل ها، برنامه های کاربردی و یا سیستم های عامل نوشته شده اند.

### ویروس ها هم مشابه همه برنامه های دیگر از منابع سیستم مانند حافظه و فضای دیسک سخت، توان پردازنده مرکزی و سایر منابع بهره می گیرند و می توانند اعمال خطرناکی را انجام دهند به عنوان مثال فایل های روی دیسک را پاک کرده و یا کل دیسک سخت را فرمت کنند. همچنین یک ویروس می تواند مجوز دسترسی به دستگاه را از طریق شبکه و بدون احراز هویت فراهم آورد.

### برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ واژه «ویروس» در این معنا توسط فرد کوهن در متون آکادمیک مورد استفاده قرار گرفت. د‍ر این مقاله که «آزمایشاتی با ویروس های کامپیوتری» نام داشت نویسنده دسته ای خاص از برنامه ها را ویروس نامیده و این نام گذاری را به لئونارد آدلمن نسبت داده است. البته قبل از این زمان ویروس ها در متن داستان های عملی و تخیلی ظاهر شده  بودند.

### انواع ویروس  :

### انواع ویروس های رایج را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی نمود:

### boot sector    :

### boot sector    اولین Sector  بر روی فلاپی و یا دیسک سخت کامپیوتر است. در این قطاع کدهای اجرایی ذخیره شده اند که فعالیت کامپیوتر با استفاده از آنها انجام می شود. با توجه به اینکه در هر بار بالا آمدن کامپیوتر Boot sector مورد ارجاع قرار می گیرد، و با هر بار تغییر پیکربندی کامپیوتر محتوای boot sector هم مجددا نوشته می شود، لذا این قطاع مکانی بسیار آسیب پذیر در برابر حملات ویروس ها می باشد

### این نوع ویروس ها از طریق فلاپی هایی که قطاع boot آلوده دارند انتشار می یابند. Boot sector  دیسک سخت کامپیوتری که  آلوده شود توسط ویروس آلوده شده و هر بار که کامپیوتر روشن می شود، ویروس خود را در حافظه بار کرده و منتظر فرصتی برای آلوده کردن فلاپی ها می ماند تا بتواند خود را منتشر کرده و دستگاه های دیگری را نیز آلوده نماید. این گونه ویروس ها می توانند به گونه ای عمل کنند که تا زمانی که دستگاه آلوده است امکان boot  کردن کامپیوتر از روی دیسک سخت از بین برود.

### این ویروس ها بعد از نوشتن بر روی متن اصلی boot سعی می کنند کد اصلی را به قطاعی دیگر بر روی دیسک منتقل کرده و آن قطاع را به عنوان یک قطاع خراب

### (Bad Sector) علامت گذاری می کند.

### Macro viruses       :

### این نوع ویروس ها مستقیما برنامه ها را آلوده نمی کنند. هدف این دسته از ویروس ها فایل های تولید شده توسط برنامه هایی است که از زبان های برنامه نویسی ماکرویی مانند مستندات Excel یا Word استفاده می کنند. ویروس های ماکرو از طریق دیسک ها، شبکه و یا فایل های پیوست  شده با نامه های الکترونیکی قابل گسترش می باشد.

### ویروس تنها در هنگامی امکان فعال شدن را دارد که فایل آلوده باز شود، در این صورت ویروس شروع به گسترش خود در کامپیوتر نموده و سایر فایل های موجود را نیز آلوده می نماید. انتقال این فایل ها به کامپیوتر های دیگر و یا اشتراک فایل بین دستگاه های مختلف باعث گسترش آلودگی به این ویروس ها می شود.

### File infecting viruses   :

### فایل های اجرایی (فایل های با پسوند .exe و .com) را آلوده نموده و همزمان با اجرای این برنامه ها خود را در حافظه دستگاه بار نموده و شروع به گسترش خود و آلوده کردن سایر فایل های اجرایی سیستم می نمایند. بعضی از نمونه های این ویروس ها متن مورد نظر خود را به جای متن فایل اجرایی قرار می دهند.

### ویروس های چندریخت(Polymorphic)  :

### این ویروس ها در هر فایل آلوده به شکلی ظاهر می شوند. با توجه به اینکه از الگوریتم های کدگذاری استفاده کرده و ردپای خود را پاک می کنند، آشکارسازی و تشخیص این گونه ویروس ها دشوار است.

### ویروس های مخفی   :

### این ویروس ها سعی می کنند خود را از سیستم عامل و نرم افزارهای ضدویروس مخفی نگه دارند. برای این کار ویروس در حافظه مقیم شده و حائل دسترسی به سیستم عامل می شود. در این صورت ویروس کلیه درخواست هایی که نرم افزار ضدویروس به سیستم عامل می دهد را دریافت می کند. به این ترتیب نرم افزارهای ضدویروس هم فریب خورده و این تصور به وجود می آید که هیچ ویروسی در کامپیوتر وجود ندارد. این ویروس ها کاربر را هم فریب داده و استفاده از حافظه را به صورت مخفیانه انجام  می دهند.

### ویروس های چند بخشی   :

### رایج ترین انواع این ویروس ها ترکیبی از ویروس های boot sector  و file infecting  می باشد. ترکیب انواع دیگر ویروس ها هم امکان پذیر است.

### سایر برنامه های مختل کننده امنیت  :

### برخی از محققین اسب های تروا(Trojan)، کرم ها و بمب های منطقی را در دسته ویروس ها قرار نمی دهند ولی واقعیت این است که این برنامه ها هم بسیار خطرناک بوده و می توانند خساراتی جدی به سیستم های کامپیوتری وارد نمایند.

### اسب های تروا تظاهر می کنند که کاری خاص را انجام می دهند ولی در عمل برای هدف دیگری ساخته شده اند، به عنوان مثال برنامه ای که وانمود می کند که یک بازی است ولی در واقع اجازه دسترسی از راه دور یک کاربر به کامپیوتر را فراهم می آورد.

### کرم ها برنامه هایی هستند که مشابه ویروس ها توان تکثیر کردن خود را دارند، ولی برعکس آنها برای گسترش خود نیاز به برنامه هایی دیگر ندارند تا آنها را آلوده کرده و تحت عنوان فایل های آلوده اقدام به انتقال و آلوده کردن دستگاه های دیگر نمایند. کرم ها معمولا از نقاط آسیب پذیر برنامه های e-mail  برای توزیع سریع و وسیع خود استفاده می نمایند.

### بمب های منطقی برنامه هایی هستند که در زمان هایی از قبل تعیین شده؛ مثلا یک روز خاص؛ اعمالی غیر منتظره انجام می دهند. این برنامه ها فایل های دیگر را آلوده نکرده و خود را گسترش نمی دهند.

### علی رغم تنوع انواع برنامه های مخرب، برنامه های قوی ضد ویروس می توانند نسخه های مختلف آنها را شناسایی و از بین ببرند. در ادامه این متن برای سادگی به همه انواع این برنامه ها عنوان عمومی ویروس اطلاق می شود.

### پانزدهم :

### بازیابی اطلاعات با استفاده از ابزار ویندوز :

### در اين روش شما تنها كافي است فضايي در حدود  1  تا  2  گيگابايت در يكي از درايوهاي خود ( به جز درايو اصلي ويندوز ) در نظر بگيريد ( البته با توجه به نرم افزارهايي كه ممكن است در ويندوز خود نصب نماييد ، بايد حجم مناسب را در نظر بگيريد ) . به اين ترتيب با ساخت يك نسخه پشتيبان در اين درايو ميتوانيد هر زمان كه ويندوز شما به مشكلي برخورد كرد به سادگي و با سرعت بسيار بالا آن را جايگزين نماييد ، كاري تقريبا مشابه System Restore  با اين تفاوت كه شما پس از آن يك ويندوز كاملا سالم ( نصب مجدد ويندوز ) در اختيار داريد ( توجه نماييد كه در صورتي كه از درايو DVD-RW  استفاده مينماييد ميتوانيد اين نسخه پشتيبان را بر روي يك لوح DVD  ذخيره نماييد و استفاده نماييد ، البته به شرطي كه قابل شناسايي بودن درايو مربوطه را با برنامه كنترل كرده باشيد ، اما توجه داشته باشيد كه سرعت جايگزيني از روي هارد ديسك بالاتر از درايو DVD  و يا CD  ميباشد .

### توجه : براي بارگذاري كامل تصاوير بايد مدتي صبر نماييد.

### قبل از انجام مراحل پشتيبان گيري شما به يك ويندوز كاملا سالم كه در آن درايورهاي تمام سخت افزارها به صورت كامل و نرم افزارهاي مورد نياز شما به صورت كامل نصب شده باشد نياز داريد. بنابراين اولين قدم اين است كه يك بار ويندوز XP  را نصب كرده و درايورهاي سخت افزاري آن را به صورت كامل و بدون مشكل نصب نماييد. در صورت نياز به نرم افزار خاصي ميتوانيد آن را نيز به صورت كامل نصب نماييد تا بعد از جايگزيني مجبور به نصب مجدد آن نباشيد. سپس مراحل زير را براي تهيه نسخه پشتيبان انجام دهيد. ضمنا يك فلاپي فرمت شده و سالم را نيز آماده داشته باشيد زيرا در ادامه نياز خواهد شد.

### در اينجا يك نكته ديگر نيز وجود دارد كه ذكر آن ضرورت دارد. در اين روش شما تنها ميتوانيد ويندوز XP  خود را بر روي درايو C  نصب نماييد. اين بدان معني است كه درايو ويندوز XP  شما بايد درايو C  باشد و نبايد در اين درايو ويندوز ديگري مانند ويندوز  98  نصب شده باشد. نسخه پشتيبان از ويندوز XP  اي كه در درايو C  نصب شده است گرفته ميشود و در همان درايو C  نيز جايگزين ميگردد. اين نكته بسيار مهم است و بايد حتما آن را مد نظر قرار دهيد.

### پس از دقت در اين نكات ميتوانيد مراحل زير را انجام دهيد :

### پس از آماده نمودن ويندوز ، ابتدا از طريق مسير زير ابزار Backup  ويندوز XP  را اجرا نماييد :

### Start --> All Programs --> Accessories --> System Tools --> Backup

### در اين صفحه بر روي عبارت Advanced Mode  كه بر روي شكل بالا نشان داده است كليك كنيد تا صفحه زير ظاهر شود :

### در اين صفحه بر روي دكمه كنار عبارت Automated System Recovery Wizard  كليك نماييد تا صفحه زير ظاهر شود :

### در اين صفحه شما بايد مسيري را كه مايل هستيد فايل نسخه پشتيبان در آنجا ذخيره شود ، تعيين نماييد. به صورت پيش فرض اين مسير \:A  در نظر گرفته شده است كه همان درايو فلاپي ميباشد. شما در اين قسمت بايد مسيري را كه از قبل براي ذخيره نسخه پشتيبان تهيه كرده ايد و حدود  2  گيگابات فضاي خالي در آن وجود دارد را جايگزين نماييد. اكيدا توصيه ميكنم كه فضايي بين  2  تا  3  گيگابايت را براي تهيه اين نسخه پشتيبان در نظر بگيريد تا دچار كمبود فضا نشويد. در اينجا براي مثال من مسير G:\Backup.bkf  را در نظر ميگيرم.

### توجه داشته باشيد كه درايو انتخابي شما نبايد درايو C  و يا درايوي باشد كه ويندوز XP  شما بر روي آن نصب شده است ( زيرا درايو C  شما در ادامه مراحل به صورت كامل فرمت خواهد شد ).

### پس از تغيير مسير روي دكمه Next  كليك نماييد تا صفحه بعدی ظاهر گردد :

### در اين صفحه روي دكمه Finish  كليك نماييد تا عمليات پشتيبان گيري از ويندوز آغاز گردد.

### در ابتدا ليستي از تمامي فايلهاي ويندوز تهيه شده و سپس تهيه نسخه پشتيبان آغاز ميگردد. در اين مرحله شما بايد منتظر بمانيد تا عمليات پشتيبان گيري به صورت كامل به اتمام برسد.

### در اين پيغام از شما درخواست شده است كه يك فلاپي فرمت شده و سالم را درون فلاپي درايو قرار دهيد. بنابراين فلاپي خالي را كه از قبل آماده كرده ايد درون درايو فلاپي قرار داده و روي دكمه OK  كليك نماييد تا عمليات ساخت فلاپي ASR  آغاز گردد.

### پس از پايان عمليات ساخت فلاپي پيغامي مانند شكل زير ظاهر ميشود كه شما با فشردن دكمه OK  اتمام كامل عمليات را اعلام مينماييد. پس از اين كار عمليات به صورت كامل پايان پذيرفته است و شما بايد اين فلاپي را در يك جاي امن نگهداري نماييد تا در موقع بروز مشكل بتوانيد به سادگي از آن براي بازگرداني ويندوز سالم استفاده نماييدو همچنین برای ویندوز 7 هم میتوان اینکار را با کمی تغییرات انجام داد.

### و اما ميرسيم به آموزش چگونگي بازگرداني اين نسخه پشتيبان . فرض كنيد ويندوز شما دچار مشكلات اساسي از قبيل كندي سرعت و مشكلات نرم افزاري و ... شده است. در اين جا نوبت به استفاده از نسخه پشتيبان و جايگزيني ويندوز سالم با ويندوز معيوب ميرسد و با اين كار شما ديگر مجبور نخواهيد بود ويندوز خود را از نو نصب كرده و براي آن درايورهاي سخت افزاري و نرم افزاري تهيه نماييد.

### در ابتدا سي دي ويندوز XP  خود را درون درايو CD-Rom  قرار داده و سيستم را با آن بوت نماييد. وقتي پيغام زير ظاهر شد دكمه دلخواهي را بر روي كيبورد خود بفشاريد تا وارد مراحل نصب ويندوز XP  شويد.

### به محض اينكه صفحه آبي رنگ ظاهر شد و عبارت  Press F2 to run Automated System Recovery ( ASR  ) ... را در پايين صفحه مشاهده نموديد ، دكمه F2  را بر روي صفحه كليد بفشاريد تا صفحه زير ظاهر گردد :

### در اين صفحه از شما درخواست ميشود كه فلاپي ASR  را درون درايو قرار دهيد و دكمه اي را به دلخواه بر روي صفحه كيبورد خود بفشاريد. اين كار را انجام دهيد ، پس از قرار دادن فلاپي ASR  درون درايو فلاپي و فشردن دكمه دلخواه ، صفحه زير ظاهر خواهد شد :

### در پايين اين صفحه عبارت Preparing for Automated System Recovery, press ESC to cancel  ...  را مشاهده خواهيد كرد. در اين مرحله اگر دكمه ESC  را بر روي صفحه كيبورد بفشاريد عمليات كلا متوقف خواهد شد.

### در اين قسمت پس از كنترل درايو C  و كپي فايلهاي مورد نياز بر روي هارد ديسك ، سيستم شما يك بار Restart  شده و سپس وارد مرحله اي ميشويد كه دقيقا همانند نصب ويندوز XP  ميباشد :

### اما نگران نباشيد ! پس از كمي انتظار صفحه زير ظاهر خواهد شد :

### اين صفحه كه صفحه خوش آمد گويي به ابزار ASR  ميباشد ، يك تايمر  90  ثانيه اي دارد. در صورتي كه شما سيستم خود را براي انجام كارهاي ديگر ترك كرده باشيد پس از اتمام اين زمان ابزار به صورت خودكار شروع به جايگزيني نسخه پشتيبان مينمايد. اما اگر شما در كنار سيستم حضور داريد ميتوانيد با فشردن دكمه Next  وارد مرحله بعدي شويد. پس از فشردن دكمه Next  صفحه زير ظاهر خواهد شد كه شما ميتوانيد مسير نصب نسخه پشتيبان خود را در آن مشاهده نماييد ( و در صورت وجود نسخه ديگري حتي آن را تغيير دهيد ! )

### بر روي دكمه Next  كليك نماييد تا صفحه زير ظاهر گردد :

### اين صفحه صفحه پاياني ميباشد و با فشردن دكمه Finish  عمليات Restore  يا همان جايگزيني نسخه پشتيبان آغاز ميگردد و اين نسخه پشتيبان در درايو C  شما نصب ميشود ( شكل زير ). در اين قسمت بايد منتظر بمانيد تا عمليات جايگزيني به اتمام برسد.

### پس از پايان عمليات جايگزيني سيستم شما Restart  شده و ويندوز صحيح و سالم جديد با تمام درايورهاي  سخت افزاري و نرم افزارهاي مورد نياز ، آماده استفاده ميباشد

### کار با نرم افزار فتوشاپ:

### نرم افزار فتوشاپ از دسته نرم افزارهای Imaqe Editor است به این معنا که به کمک این نرم افزار می توان بر روی تصاویر ویرایش نمود و حتی تصاویری در درون این نرم افزار خلق نمود این نرم افزار که توسط شرکت Adobe  ساخته شده است به کمک چند نرم افزار دیگر که تحت همین نرم افزار کار می کنند می توانند برروی فیلم ها نیز ویرایش های را داشته باشند ولی اصل حوزه فعالیت فتوشاپ برروی تصاویر می باشد.

### نصب برنامه:

### این برنامه مانند سایر نرم افزارها دارای مراحلی برای نصب می باشد که به شرح زیر است:

### CD نرم افزار را داخل درایو گذاشته و به داخل CD رفته گزینه Setup  را بعد از گذراندن مراحل    ( تعیین محل نصب بر روی دیسک سخت و همچنین مراحل و صفحات بعد) به صفحه  می رسید که از آن نمی توان گذر نمود چون از شما کد ورود نرم افزار را طلب می کند در اینجا شما به درایو CD رفته و فایل متن (Text) داخل CD نرم افزار را باز نموده و شماره سریال داخل را بلوکه کرده کپی نمایید به داخل Setup برگشته و در قسمت Serial namber  ،Paste  نمایید و مشخصات فردی خود را نیز وارد نمایید به این ترتیب گزینه Next روشن و فعال میگردد.حالا دکمهNext  رازده و منتظر بمانید تا نرم افزار نصب گردد. بعد از نصب برنامه به منوی Start  رفته و از قسمت Programs گزینهAdobe Photoshop را زده تا نرم افزار باز شود اینجا محیط نرم افزار فتوشاپ است.

### که متشکل از:

### ناحیه کاری

### نوار منو

### نوار پارامترها

### و پانل های مختلف کنترل رنگ ، سایز تصویر، لایه ها، اطلاعات صحنه، تاریخچه و غیره……می باشد.

### این نرم افزار نیز مطابق تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز دارای منوهای در بالای صفحه می باشد که تمامی فرمانها دراین منوها البته بسته به نوع عملکرد شان دسته بندی شده اند اولین منوی که ما با آن شروع خواهیم کرد و آشنا خواهیم شد منوی File  می باشد.

### FILE:

### در این منو فرمانهای ورود خروج و نیز ذخیره سازی موجود می باشد تک تک آنها را توضیح خواهیم داد.

### New :

### به کمک این گزینه می توان یک صفحه جدید کاری درصحنه ایجاد نمود و کلید های میان بر این گزینه معادل Ctrl+N می باشد . زمانی که این گزینه را می زنید یک پنجره جدید بازمی شود که تعیین کننده مشخصات و نوع تنظیمات صحنه ای می باشد که شما ایجاد خواهید کرد.

### Name:

### به کمک این گزینه مشخص می شود که نام صحنه ای که ایجاد می نمایید چه باشد.

### درقسمت Image size تنظیمات مربوط به اندازه صفحه جدید می باشد که به ترتیب توضیح خواهم داد . قسمت Preset sizes  دراین قسمت اندازه های معیین و استاندارد و از پیش تعیین شده را در اختیار شما قرار می دهد برای سهولت و سرعت و دقت در کار البته این گزینه به صورت پیش فرض به صورت دستی تنظیم شده است یعنی شما به صورت دلخواه می توانید اندازه صحنه جدید را ایجاد نمایید.

### Width:

### به کمک این گزینه که یک فیلد عددی است می توانید عرض وپنهای صفحه تعیین نمایید.

### Height: به کمک این گزینه که یک فیلد عددی است می توانید طول یک صفحه را تعیین نمایید.

### Resolution:

### به کمک این گزینه میزان کیفیت و میزان نقاط را تشکیل دهنده یک صفحه را مشخص می کنید .

### درمقابل سه گزینه بالا یک منوی کرکره ای وجود دارد که معیین کننده واحد اندازه گیری می باشد.

### COLOR Mode:

### این قسمت یک منوی کرکره ای می باشد که دراین قسمت می توانید ترکیب بندی رنگ در صفحه جدید که می خواهید ایجاد نمایید تعیین کنید. که مدل ها را در زیر توضیح خواهم داد.

### Bitmap:

### تصویری که پیکسل ها با عوض کردن مقدار بیت ذخیره شده تغییر می کند  ( یک یعنی روشن صفر یعنی خاموش ، در صفحه نمایش رنگی بیتهای بیشتری استفاده می شوند تا سه رنگ قرمز و سبز و آبی را هم کنترل کند)

### Grayscale:

### این گزینه یک صحنه در اختیار ما می گذارد به این صورت که هر فعالیت که انجام شود به صورت سیاه سفید دیده خواهد شد و ذخیره می شود در کل صفحه ای سیاه سفید در اختیار می گذارد و رنگ در آن تاثیری به عنوان خود ماهیت اصلی رنگ ندارد فقط به صورت تیره های مختلف خاکستری نمایان می شود.

### RGB color:

### این مدل رنگ متشکل از سه رنگ اصلی قرمز سبز و آبی می باشد و با ترکیب این سه رنگ ، رنگ اصلی به وجود خواهد آمد

### Cmyk color:

### این مدل رنگ جهت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد و دراین مدل رنگها به حسب درصد رنگهای فیروزه ای (Cyanred) سرخابی (Maqenta) زرد (Yellow) و سیاه (Black) تعریف میشود.

### Lab:

### مدل Lab جامع ترین مدل رنگی می باشد این مدل طوری طراحی شده که در آن رنگها به دستگاه وابسته نباشد یعنی هر رنگ در صفحه نمایش و در صفحه چاپی به یک صورت ظاهر می شود. این مدل در عمل کاربرد زیادی ندارد.

### Contents Background :

### در این قسمت شما مشخص می کنید که صفحه جدید در قسمت پس زمینه چه خصوصیاتی را دارا باشد.

### به صورت White  سفید یا Back qrouhd color به صورت رنگی که برای رنگ پس زمینه انتخاب می کنید یا به صورت شفاف یا  Trahs pareht بعد از زدن دکمهok

### صفحه جدید ایجاد می شود

### Open

### گزینه دوم در منوی File  گزینه Open می باشد که معادل کلیدهای میانبر Ctrl+O می باشد یا با دوبار کلیک کردن در پنجره کاری فتوشاپ می توانید به این پنجره دسترسی داشته باشید. به کمک این گزینه می توانید تصاویر را به فتوشاپ وارد نمایید.

### Browse

### به کمک این گزینه می توانید شما در داخل نرم افزار فتوشاپ یک Browser  یا یک پنجره مشاهدات داشته باشید.

### Open Recent

### به کمک این فرمان می توانید آخرین تصاویر باز شده توسط نرم افزار را دوباره بازیابی نمایید.

### Save

### این فرمان فایل موجود در نرم افزار را به فرمت های مختلف بر روی درایو سخت ذخیره سازی می نماید.

### Save for web

### این گزینه تصویر جاری را برای استفاده بر روی اینترنت ذخیره سازی می نماید

### Import

### به کمک این فرمان می توانید فایل هایی را به داخل برنامه وارد نمایید از جمله فایل های Adobe Acrobat و غیره……………

### Export

### به کمک این گزینه می توانید تصاویر را خروجی بگیرید.

### مدل های رنگ

### مدRGB

### در صد بزرگی از رنگهای قابل مشاهده و ترکیب رنگهای قرمز، سبز و آبی با نسبتهای متغیر می تواند تولید شود. این مدل در ویدئو و مانیتورها بکار می رود.

### مد CMYK

### این مدل برای چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.

### مد Grayscale

### این مد 256 سایه خاکستری را بکار می برد. هر پیکسل از تصویر دارای مقدار روشنایی از 0(سیاه) تا 255(سفید) را داراست.

### نوار ابزار

### نوارابزار انتخاب

### Marquee tools:

### این ابزار به ما کمک می کند قسمتی از تصویر را بصورت مستطیل و دایره از سایر قسمتها جدا کنیم. توسط گزینه style که پس از انتخاب این ابزار در قسمت بالای صفحه ظاهر می شود گزینه هایی در اختیارمان قرار می دهد.

### Lasso tools :

### برای انتخاب ناحیه ای غیر منظم استفاده می شود. مثلا می خواهید فردی را از بین افراد یک تصویر انتخاب کنید.

### ابزارهای lasso

### Lasso tools : باید از ابتدای جایی که می خواهیم انتخاب کنیم دکمه چپ ماوس را پایین نگه داریم و تا آخر آنرا رها نکنیم. در آخر نقطه ابتدا و انتهایی را به هم وصل می کنیم.

### Polygonal: برای انتخاب ناحیه مورد نظر بصورت چند ضلعی بکار می رود. کافی است در محلهای مورد نظر کلیک کنید. با این کار نقاطی تشکیل می شود که خطوطی بین آنها رسم می گردد.

### Magnetic: مرز رنگها را بخوبی تشخیص می دهد و بهترین ابزار برای انتخاب های نامنظم است.

### Magic Wand

### این ابزار انتخاب بر اساس مقادیر رنگ، ناحیه ای را انتخاب می کند. تولرانس در نوار option میزان دقت را نشان می دهد.هر چه عدد در تولرانس کوچکتر باشد این ابزار میزان انحراف کمتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند.

### توانایی شناخت لایه ها:

### پالت لایه، لیست لایه ها، گروه لایه ها، و جلوه لایه ها را نشان می دهد. به کمک لایه ها کارهای بسیار زیادی می توان انجام داد.

### تبدیل لایه background  به لایه معمولی: در پالت لایه ها روی background دوبار کلیک کرده و option های لایه را تعیین کنید. و ok کنید.

### تبدیل لایه دلخواه به لایه background: لایه را در پالت لایه ها انتخاب کنید. فرمان layer\new\background from layer را انتخاب کنید.

### ایجاد لایه ها: پس از آوردن یک تصویر در فتوشاپ تنها دارای یک لایه به نام background خواهیم بو.د. می توانیم به این تصویر، لایه ها و جلوه هایی را اضافه کنیم. یا می توانیم لایه های خالی ایجاد کرده و سپس محتوایی به آنها اضافه کنیم. به این منظور گزینه  create new set را انتخاب می کنیم.

### چسباندن لایه های یک گروه:  لایه پایه را در گروه انتخاب نمایید. لایه پایه لایه ای است که پس از چسباندن لایه ها تنها نام آن لایه می ماند. گزینه merge group را از منوی leyers انتخاب کنید.

### رتوش تصاویر

### Clone stamp: این ابزار از تصویر نمونه ای را می گیرد و می توان این نمونه را بر روی تصاویر دیگر یا همان تصویر بکار برد. به این منظور نقطه ای که می خواهیم نمونه بگیریم با پایین نگه داشتن کلید Alt انتخاب کرده و به منطقه مورد نظر رفته و درگ می کنیم. این عمل را آنقدر تکرار می کنیم که قسمت خواسته شده را بصورت کامل کپی کنیم.